ALU (Bộ tính toán số nguyên ALU)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Bộ tính toán số nguyên ALU — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module ALU

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | ALU (Bộ tính toán số nguyên ALU) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #16/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 7 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 7 tính năng của Bộ tính toán số nguyên ALU. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Bộ tính toán số nguyên ALU dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Bộ tính toán số nguyên ALU mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 7 tính năng của Bộ tính toán số nguyên ALU, đánh số F1.1..F1.7 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Phép cộng/trừ/so sánh dùng chung adder | Operand_b đảo dấu cho phép trừ/EQ/NE để dùng chung adder; zero flag từ adder tạo kết quả EQ/NE. | §2.6.4.a.iii | p.90 |
| F1.2 | So sánh signed/unsigned tạo less | Tạo tín hiệu less; LTS/LTU dùng less, GES/GEU dùng đảo less. | §2.6.4.a.iii | p.91 |
| F1.3 | Shift dùng chung đường shift phải | Đảo bit để tái sử dụng cho shift trái. 64-bit dùng đường shift 64; word shift dùng 32 + sign-extend về 64. | §2.6.4.a.iii | p.91 |
| F1.4 | Logic operations (AND/OR/XOR) | ALU xử lý các phép logic theo bit AND/OR/XOR trên 2 toán hạng 64-bit. Đường logic hoạt động song song với adder và shift. result_o được chọn từ nhóm kết quả logic khi operator thuộc nhóm này. | §2.6.4.a.iii | p.91 |
| F1.5 | alu_branch_res_o cho Branch Unit | Kết quả so sánh đưa qua alu_branch_res_o để Branch Unit dùng xác định branch taken/not-taken. | §2.6.4.a.iii | p.91 |
| F1.6 | Result mux theo operator group | result_o được chọn từ 4 nhóm kết quả (adder, shift, logic, less-than) qua mux tùy theo operator. Nếu operator không thuộc nhóm ALU xử lý trực tiếp, result_o về giá trị mặc định (0). | §2.6.4.a.iii | p.91 |
| F1.7 | Combinational logic — không state | Module thuần tổ hợp; không có register/flip-flop nội bộ. result_o và alu_branch_res_o thay đổi cùng chu kỳ với gói dữ liệu lệnh từ cấp phát thay đổi. | §2.6.4.a.iii | p.91 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Bộ tính toán số nguyên ALU và kích hoạt F1.1 "Phép cộng/trừ/so sánh dùng chung adder"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Bộ tính toán số nguyên ALU trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Phép cộng/trừ/so sánh dùng chung adder" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU cặp toán hạng để kích hoạt phép cộng/trừ: - toán hạng A = 64'h0000_0000_0000_0100 (= 256) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0001 (= 1) - mã thao tác = ADD (lần 1), SUB (lần 2) Đọc kết quả tại ngõ ra trong cùng chu kỳ (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng đường adder dùng chung cho cộng/trừ. Kỳ vọng: ADD → kết quả = 0x101 (257). SUB → kết quả = 0xFF (255). Hành vi: Operand_b đảo dấu cho phép trừ/EQ/NE để dùng chung adder; zero flag từ adder tạo kết quả EQ/NE. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 4 feature (F1.1-F1.4)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU cặp toán hạng để kích hoạt phép cộng/trừ: - toán hạng A = 64'h0000_0000_0000_0100 (= 256) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0001 (= 1) - mã thao tác = ADD (lần 1), SUB (lần 2) Đọc kết quả tại ngõ ra trong cùng chu kỳ (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng đường adder dùng chung cho cộng/trừ. Kỳ vọng: ADD → kết quả = 0x101 (257). SUB → kết quả = 0xFF (255). Hành vi: Operand_b đảo dấu cho phép trừ/EQ/NE để dùng chung adder; zero flag từ adder tạo kết quả EQ/NE. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU cặp toán hạng cụ thể để kích hoạt phép so sánh: - toán hạng A = 64'h8000_0000_0000_0000 (số signed nhỏ nhất, MSB=1) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0001 (= 1) - mã thao tác = LTS (less-than signed) — sau đó thử lại với LTU (unsigned) Đọc kết quả so sánh ngay trong chu kỳ đó (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng phép so sánh signed vs unsigned cho ra kết quả khác nhau. Kỳ vọng: với LTS, ngõ ra = 1 (A signed = số âm < B = 1). Với LTU, ngõ ra = 0 (A unsigned = 2⁶³ > B = 1). Hành vi đúng: Tạo tín hiệu less; LTS/LTU dùng less, GES/GEU dùng đảo less. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU: - toán hạng A = 64'h0000_0000_1234_5678 (giá trị mẫu) - toán hạng B = 4 (số bit dịch) - mã thao tác = SLL (shift left), sau đó SRL (shift right logical), SRA (shift right arithmetic) Đọc kết quả dịch ngay trong chu kỳ đó. | Mục đích: kiểm chứng đường shift dùng chung cho shift trái/phải. Kỳ vọng: SLL → 0x1234_5678_0 (dịch trái 4 bit). SRL → 0x0123_4567_8 (dịch phải logic). Hành vi: Đảo bit để tái sử dụng cho shift trái. 64-bit dùng đường shift 64; word shift dùng 32 + sign-extend về 64. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Logic operations (AND/OR/XOR)": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bộ tính toán số nguyên ALU tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Logic operations (AND/OR/XOR)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): ALU xử lý các phép logic theo bit AND/OR/XOR trên 2 toán hạng 64-bit. Đường logic hoạt động song song với adder và shift. result_o được chọn từ nhóm kết quả logic khi operator thuộc nhóm này. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 3 feature (F1.5-F1.7)

Cover: F1.5, F1.6, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.5] Sau reset, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU cặp toán hạng cụ thể để kích hoạt phép so sánh: - toán hạng A = 64'h8000_0000_0000_0000 (số signed nhỏ nhất, MSB=1) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0001 (= 1) - mã thao tác = LTS (less-than signed) — sau đó thử lại với LTU (unsigned) Đọc kết quả so sánh ngay trong chu kỳ đó (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng phép so sánh signed vs unsigned cho ra kết quả khác nhau. Kỳ vọng: với LTS, ngõ ra = 1 (A signed = số âm < B = 1). Với LTU, ngõ ra = 0 (A unsigned = 2⁶³ > B = 1). Hành vi đúng: Kết quả so sánh đưa qua alu_branch_res_o để Branch Unit dùng xác định branch taken/not-taken. |
| 2 | [Phase B — F1.6] Tiếp theo, ghi vào Bộ tính toán số nguyên ALU các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Result mux theo operator group": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bộ tính toán số nguyên ALU tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Result mux theo operator group" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): result_o được chọn từ 4 nhóm kết quả (adder, shift, logic, less-than) qua mux tùy theo operator. Nếu operator không thuộc nhóm ALU xử lý trực tiếp, result_o về giá trị mặc định (0). |
| 3 | [Phase C — F1.7] Sau đó, đưa Bộ tính toán số nguyên ALU qua chuỗi state để cover transition: Bước 1.1 — Ghi vào DUT các giá trị tạo state ban đầu: - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Bước 1.2 — Thay đổi giá trị input để trigger state transition. Đọc state + ngõ ra tại mỗi chu kỳ chuyển trạng thái. | Mục đích: kiểm chứng chuyển trạng thái FSM/state machine. Kỳ vọng: chuyển từ state ban đầu sang state mong đợi đúng theo mô tả. Hành vi: Module thuần tổ hợp; không có register/flip-flop nội bộ. result_o và alu_branch_res_o thay đổi cùng chu kỳ với gói dữ liệu lệnh từ cấp phát thay đổi. |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] Shift amount biên 0 và XLEN-1

Cover: F1.3, F1.6, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive operand_a = 0x8000_0000_0000_0001, shamt = 0, op = SLL. Đọc result_o. | Mục đích: cover bin shamt_eq_0. Kỳ vọng: result_o = operand_a không đổi. |
| 2 | Drive shamt = 63, op = SLL với operand_a = 0x0000_0000_0000_0001. | Mục đích: cover bin shamt_max. Kỳ vọng: result_o = 0x8000_0000_0000_0000. |
| 3 | Drive shamt = 63, op = SRA với operand_a = 0x8000_0000_0000_0000. | Kỳ vọng: result_o = 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFF (sign-extend giữ MSB). |

5.5. TC4 — [Boundary value & overflow] Signed overflow + signed/unsigned compare biên

Cover: F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive op = ADD, A = 0x7FFF_FFFF_FFFF_FFFF, B = 1. | Mục đích: cover bin signed_overflow. Kỳ vọng: result_o = 0x8000_0000_0000_0000 (wrap); RISC-V không trap overflow nên không có exception. |
| 2 | Drive op = SLTS, A = 0x8000_0000_0000_0000, B = 0x0000_0000_0000_0001. | Mục đích: cover bin signed_min_compare. Kỳ vọng: alu_branch_res_o = 1 (A signed = -2^63 < B). |
| 3 | Drive op = SLTU cùng cặp. | Kỳ vọng: alu_branch_res_o = 0 (A unsigned = 2^63 > B). |

5.6. TC5 — [Boundary value & overflow] Word-mode (RV64 W-instr) — sign-extend từ bit 31

Cover: F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive op = ADDW, A = 0x0000_0000_8000_0000, B = 0. | Mục đích: cover sign-ext W-mode. Kỳ vọng: result_o = 0xFFFF_FFFF_8000_0000 (sign-ext bit 31 sang upper 32). |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Bộ tính toán số nguyên ALU. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 7 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC5 |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của ALU được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_alu_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra result_o (Kết quả ALU) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_alu_alu_branch_res_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra alu_branch_res_o (Kết quả so sánh cho Branch Unit) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_alu_op_x_result | Cross opcode × kết quả result_o — đảm bảo mỗi op (ADD/SUB/SLL/SRL/SRA/SLT/SLTU/AND/OR/XOR) đều có result đa dạng | 10 op × 6 bin result = 60 cell hợp lệ | ≥40 bin (loại bỏ illegal cell) |
| cx_alu_op_x_shamt | Cross opcode shift × shamt — chỉ áp dụng cho SLL/SRL/SRA | 3 op × {0, 1, 31, 32, 63} = 15 cell | 15 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song ALU_testplan_v2_2.docx cùng folder.