BHT (Bảng dự đoán hướng nhánh BHT)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Bảng dự đoán hướng nhánh BHT — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module BHT

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | BHT (Bảng dự đoán hướng nhánh BHT) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #5/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 6 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 6 tính năng của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Bảng dự đoán hướng nhánh BHT dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 6 tính năng của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT, đánh số F1.1..F1.6 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Đọc dự đoán theo PC | Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để chọn row, mỗi row chứa dự đoán cho INSTR_PER_FETCH (=2) slot. | §2.3.4.c.iii | p.38 |
| F1.2 | Saturating counter 2-bit | Mỗi entry có valid bit + bộ đếm 2 bit. Bit cao làm prediction taken; counter tăng/giảm bão hòa theo kết quả thật. | §2.3.4.c.iii | p.38 |
| F1.3 | Cập nhật từ branch resolved | Khi thông tin cập nhật BHT từ nhánh đã giải quyết và !thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi, cập nhật counter entry tương ứng pc; taken=1 tăng, =0 giảm. Entry mark valid. | §2.3.4.c.iii | p.38 |
| F1.4 | Chặn update khi debug mode | Khi thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi active, BHT không cập nhật để tránh thay đổi predictor state. | §2.3.4.c.iii | p.38 |
| F1.5 | tín hiệu xóa nội bộ nối hằng 0 trong Ara v3.0 | tín hiệu xóa nội bộ được thiết kế clear valid bit, nhưng cấu hình Ara v3.0 nối tín hiệu xóa bộ dự đoán = 0 nên BHT giữ history qua trap/eret/debug. | §2.3.4.c.iii | p.38 |
| F1.6 | Đọc dự đoán cho INSTR_PER_FETCH=2 slot song song | Front-end fetch INSTR_PER_FETCH=2 instruction mỗi chu kỳ; BHT cần xuất dự đoán cho cả 2 slot đồng thời qua dự đoán hướng nhánh từ BHT (mảng 2 entry). Mỗi slot dùng PC slot tương ứng để index vào BHT row. | §2.3.4.c.i | p.37 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Bảng dự đoán hướng nhánh BHT và kích hoạt F1.1 "Đọc dự đoán theo PC"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Bảng dự đoán hướng nhánh BHT trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Đọc dự đoán theo PC" theo kịch bản sau: Sau reset, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để chọn row, mỗi row chứa dự đoán cho INSTR_PER_FETCH (=2) slot. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT (6 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để chọn row, mỗi row chứa dự đoán cho INSTR_PER_FETCH (=2) slot. |
| 2 | [Phase A — F1.1] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. |
| 3 | [Phase B — F1.2] Sau đó, ghi vào Bảng dự đoán hướng nhánh BHT các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Saturating counter 2-bit": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - PC dùng để đọc dự đoán = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông tin cập nhật BHT từ nhánh đã giải quyết = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Saturating counter 2-bit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Mỗi entry có valid bit + bộ đếm 2 bit. Bit cao làm prediction taken; counter tăng/giảm bão hòa theo kết quả thật. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Khi thông tin cập nhật BHT từ nhánh đã giải quyết và !thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi, cập nhật counter entry tương ứng pc; taken=1 tăng, =0 giảm. Entry mark valid. |
| 5 | [Phase C — F1.3] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. |
| 6 | [Phase D — F1.4] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Khi thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi active, BHT không cập nhật để tránh thay đổi predictor state. |
| 7 | [Phase D — F1.4] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. |
| 8 | [Phase E — F1.5] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): tín hiệu xóa nội bộ được thiết kế clear valid bit, nhưng cấu hình Ara v3.0 nối tín hiệu xóa bộ dự đoán = 0 nên BHT giữ history qua trap/eret/debug. |
| 9 | [Phase F — F1.6] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Front-end fetch INSTR_PER_FETCH=2 instruction mỗi chu kỳ; BHT cần xuất dự đoán cho cả 2 slot đồng thời qua dự đoán hướng nhánh từ BHT (mảng 2 entry). Mỗi slot dùng PC slot tương ứng để index vào BHT row. |
| 10 | [Phase F — F1.6] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. |

5.3. TC2 — [Race & interleaving] Đọc dự đoán đồng thời với update tại cùng index

Cover: F1.6, F1.1, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset (BHT về trạng thái mặc định weakly-not-taken), drive vpc_i = 0x100 đồng thời bht_update_i.valid = 1 với pc = 0x100, taken = 1. | Mục đích: kiểm chứng hành vi đọc/ghi đồng index. Kỳ vọng: bht_prediction_o phản ánh giá trị trước update (Read-Old) hoặc sau update (Read-New) — phải nhất quán giữa các index khác nhau. |
| 2 | Update tại 0x100 nhưng đọc tại 0x104 (khác slot). | Kỳ vọng: hai slot độc lập, không tranh chấp. |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] Saturation 2-bit counter — train cùng hướng 4 lần để bão hoà

Cover: F1.2, F1.3, F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive bht_update_i.valid = 1, pc = 0x200, taken = 1 trong 4 chu kỳ liên tiếp. | Mục đích: chứng minh counter đạt strongly-taken (2'b11) và bão hoà. Kỳ vọng: bht_prediction_o cho 0x200 sau chu kỳ thứ 4 luôn = taken; thử update taken=1 thêm lần thứ 5 → counter giữ nguyên 2'b11. |
| 2 | Drive 1 lần taken = 0; quan sát chuyển sang weakly-taken (2'b10). | Kỳ vọng: prediction vẫn = taken (vì MSB=1); chỉ chuyển sang not-taken khi xuống 2'b01. |

5.5. TC4 — [Race & interleaving] Flush BHT giữa chuỗi train

Cover: F1.6, F1.5, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Train BHT 3 lần liên tiếp taken=1 tại pc=0x300, sau đó drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ (lưu ý: trên CVA6+Ara flush_i nối hằng 0, dùng debug_mode_i thay thế). | Mục đích: kiểm chứng reset/flush state BHT. Kỳ vọng (theo spec — nếu flush nối 0): BHT không bị flush, state giữ; phải document hành vi này rõ trong report. Coverage: bin debug_mode × prediction. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Bảng dự đoán hướng nhánh BHT. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 6 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC4 |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của BHT được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_bht_bht_prediction_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra bht_prediction_o (Dự đoán BHT (2 slot)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'bht_prediction_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_bht_counter_x_prediction | Cross counter 2-bit (00/01/10/11) × bht_prediction_o.taken | 4 counter × 2 taken = 8 cell | 8 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song BHT_testplan_v2_2.docx cùng folder.