EX_STAGE (Giai đoạn thực thi lệnh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Giai đoạn thực thi lệnh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module EX_STAGE

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | EX_STAGE (Giai đoạn thực thi lệnh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #15/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 11 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 11 tính năng của Giai đoạn thực thi lệnh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Giai đoạn thực thi lệnh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 11 tính năng của Giai đoạn thực thi lệnh, đánh số F1.1..F1.11 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU | EX_STAGE pass-through các tín hiệu cấu hình MMU/translation từ CSR (enable_translation, satp_ppn, asid, sum, mxr, priv_lvl) tới load_store_unit. Pass-through PMP config (pmpcfg, pmpaddr) và flush_tlb. Performance counter đếm miss bảng dịch lệnh iTLB + đếm miss bảng dịch dữ liệu dTLB xuất ra ngoài cho monitor. | §2.6.3 | p.86 |
| F1.2 | Phân phối instruction theo valid strobe | Theo tín hiệu kích hoạt ALU/tín hiệu kích hoạt khối xử lý nhánh/tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR/tín hiệu kích hoạt bộ nhân/chia/tín hiệu kích hoạt FPU/tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ/tín hiệu kích hoạt khối điều phối accelerator, cấp gói dữ liệu lệnh từ cấp phát cho FU tương ứng. ALU nhận data khi tín hiệu kích hoạt ALU hoặc tín hiệu kích hoạt khối xử lý nhánh (Branch Unit cần). | §2.6.3 | p.86-87 |
| F1.3 | FLU shared write-back port | ALU + Branch Unit + CSR Buffer + Mul/Div chia chung kết quả từ nhóm FLU/ID giao dịch của kết quả FLU/ngoại lệ trên đường FLU/kết quả FLU hợp lệ. Issue Stage không phát đồng thời nhiều FLU instruction. | §2.6.3 | p.87 |
| F1.4 | Tạo tín hiệu FLU sẵn sàng từ CSR + Mul/Div | tín hiệu FLU sẵn sàng deassert khi CSR Buffer giữ chưa commit hoặc divider bận → back-pressure về Issue Stage. | §2.6.3 | p.87 |
| F1.5 | Branch resolution path | Branch Unit tạo thông tin nhánh đã được giải quyết + xung thông báo nhánh đã giải quyết; mispredict/JALR sai target gửi về controller flush; misaligned target tạo ngoại lệ trên đường FLU. | §2.6.3 | p.87 |
| F1.6 | CSR path chỉ giữ địa chỉ | csr_buffer lưu operand_b[11:0] làm địa chỉ thanh ghi CSR; data ghi/đọc CSR xử lý ở csr_regfile khi commit. tín hiệu sẵn sàng nhận CSR deassert khi buffer đang giữ entry chưa commit. | §2.6.3 | p.88 |
| F1.7 | FPU wrapper hold register | fpu_wrap chuyển sang interface FPnew; FPnew chưa sẵn sàng → giữ trong hold register, kéo tín hiệu FPU sẵn sàng nhận lệnh=0. ngoại lệ FPU (FFLAGS)=0; FFLAGS đóng vào cause[4:0]. | §2.6.3 | p.88 |
| F1.8 | LSU phân phối load/store/AMO | load_store_unit tính vaddr (immediate + operand_a) + byte enable; load qua load_unit, store/AMO qua store_unit, AMO qua amo_buffer. | §2.6.3 | p.88 |
| F1.9 | acc_dispatcher giữ instruction speculative | Instruction accelerator giữ trong FIFO; chỉ gửi sang Ara khi commit stage xác nhận qua xung hoàn tất lệnh accelerator. | §2.6.3 | p.89 |
| F1.10 | Hỗ trợ SFENCE.VMA | Với operator SFENCE_VMA, giữ giá trị rs1 chưa register + giá trị rs2 chưa register để tạo vaddr_to_be_flushed + asid_to_be_flushed cho TLB flush. | §2.6.3 | p.89 |
| F1.11 | Flush các FU có state | CSR Buffer clear; Mul/Div hủy operation; FPU wrapper về READY; LSU xóa bypass+speculative store; acc_dispatcher xóa undispatched. ALU/Branch là tổ hợp. | §2.6.3 | p.89 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Giai đoạn thực thi lệnh và kích hoạt F1.1 "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn thực thi lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU": - tín hiệu xóa nội bộ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): EX_STAGE pass-through các tín hiệu cấu hình MMU/translation từ CSR (enable_translation, satp_ppn, asid, sum, mxr, priv_lvl) tới load_store_unit. Pass-through PMP config (pmpcfg, pmpaddr) và flush_tlb. Performance counter đếm miss bảng dịch lệnh iTLB + đếm miss bảng dịch dữ liệu dTLB xuất ra ngoài cho monitor. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 6 feature (F1.1-F1.6)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU": - tín hiệu xóa nội bộ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Forward MMU/TLB/PMP signals tới LSU" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): EX_STAGE pass-through các tín hiệu cấu hình MMU/translation từ CSR (enable_translation, satp_ppn, asid, sum, mxr, priv_lvl) tới load_store_unit. Pass-through PMP config (pmpcfg, pmpaddr) và flush_tlb. Performance counter đếm miss bảng dịch lệnh iTLB + đếm miss bảng dịch dữ liệu dTLB xuất ra ngoài cho monitor. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phân phối instruction theo valid strobe": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Phân phối instruction theo valid strobe" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Theo tín hiệu kích hoạt ALU/tín hiệu kích hoạt khối xử lý nhánh/tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR/tín hiệu kích hoạt bộ nhân/chia/tín hiệu kích hoạt FPU/tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ/tín hiệu kích hoạt khối điều phối accelerator, cấp gói dữ liệu lệnh từ cấp phát cho FU tương ứng. ALU nhận data khi tín hiệu kích hoạt ALU hoặc tín hiệu kích hoạt khối xử lý nhánh (Branch Unit cần). |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FLU shared write-back port": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "FLU shared write-back port" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): ALU + Branch Unit + CSR Buffer + Mul/Div chia chung kết quả từ nhóm FLU/ID giao dịch của kết quả FLU/ngoại lệ trên đường FLU/kết quả FLU hợp lệ. Issue Stage không phát đồng thời nhiều FLU instruction. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh: - toán hạng A = 64'h0000_0000_0000_0007 (= 7) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0006 (= 6) - mã thao tác = MUL (lần 1), DIV (lần 2 với A=42, B=7) Chờ cho đến khi tín hiệu báo kết quả hợp lệ; đọc kết quả. | Mục đích: kiểm chứng đường nhân và chia. Kỳ vọng: MUL → kết quả = 42 (7×6) sau latency cố định. DIV → kết quả = 6 (42÷7) sau nhiều chu kỳ. Hành vi: tín hiệu FLU sẵn sàng deassert khi CSR Buffer giữ chưa commit hoặc divider bận → back-pressure về Issue Stage. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh: - PC hiện tại = 0x0000_0100 - immediate (offset nhánh) = 0x10 (jump +16 byte) - toán hạng A = 0x0000_0500 (cho JALR base) - kết quả so sánh từ ALU = 1 (nhánh được thực hiện) - dự đoán cũ = 'không nhảy' (sai dự đoán) Đọc thông tin nhánh đã giải quyết tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế giải quyết nhánh + phát hiện sai dự đoán. Kỳ vọng: địa chỉ đích = 0x110 (PC + imm). is_taken = 1. is_mispredict = 1. Hành vi: Branch Unit tạo thông tin nhánh đã được giải quyết + xung thông báo nhánh đã giải quyết; mispredict/JALR sai target gửi về controller flush; misaligned target tạo ngoại lệ trên đường FLU. |
| 6 | [Phase F — F1.6] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "CSR path chỉ giữ địa chỉ": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "CSR path chỉ giữ địa chỉ" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): csr_buffer lưu operand_b[11:0] làm địa chỉ thanh ghi CSR; data ghi/đọc CSR xử lý ở csr_regfile khi commit. tín hiệu sẵn sàng nhận CSR deassert khi buffer đang giữ entry chưa commit. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 5 feature (F1.7-F1.11)

Cover: F1.7, F1.8, F1.9, F1.10, F1.11

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.7] Sau reset, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FPU wrapper hold register": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "FPU wrapper hold register" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): fpu_wrap chuyển sang interface FPnew; FPnew chưa sẵn sàng → giữ trong hold register, kéo tín hiệu FPU sẵn sàng nhận lệnh=0. ngoại lệ FPU (FFLAGS)=0; FFLAGS đóng vào cause[4:0]. |
| 2 | [Phase B — F1.8] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "LSU phân phối load/store/AMO": - phản hồi từ thao tác atomic AMO = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "LSU phân phối load/store/AMO" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): load_store_unit tính vaddr (immediate + operand_a) + byte enable; load qua load_unit, store/AMO qua store_unit, AMO qua amo_buffer. |
| 3 | [Phase C — F1.9] Sau đó, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "acc_dispatcher giữ instruction speculative": - xung hoàn tất lệnh accelerator = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "acc_dispatcher giữ instruction speculative" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Instruction accelerator giữ trong FIFO; chỉ gửi sang Ara khi commit stage xác nhận qua xung hoàn tất lệnh accelerator. |
| 4 | [Phase D — F1.10] Kế tiếp, ghi vào Giai đoạn thực thi lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Hỗ trợ SFENCE.VMA": - tín hiệu xóa nội bộ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - giá trị rs1 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - giá trị rs2 chưa register = 0x0000_0001 (giá trị mẫu) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn thực thi lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Hỗ trợ SFENCE.VMA" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Với operator SFENCE_VMA, giữ giá trị rs1 chưa register + giá trị rs2 chưa register để tạo vaddr_to_be_flushed + asid_to_be_flushed cho TLB flush. |
| 5 | [Phase E — F1.11] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): CSR Buffer clear; Mul/Div hủy operation; FPU wrapper về READY; LSU xóa bypass+speculative store; acc_dispatcher xóa undispatched. ALU/Branch là tổ hợp. |

5.4. TC3 — [Race & interleaving] Race AMO commit đồng thời với LSU exception

Cover: F1.3, F1.8

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive amo_valid_commit_i = 1 đồng thời load_exception_o nội bộ phát ra (vd page fault load song song AMO commit). | Mục đích: cover race AMO vs exception. Kỳ vọng: exception thắng; AMO bị rollback; assertion no_concurrent_amo_and_ex fire không vi phạm. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] iTLB miss + dTLB miss cùng chu kỳ

Cover: F1.1, F1.3, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive icache_areq_i.fetch_valid = 1 tới địa chỉ không trong TLB. Cùng chu kỳ drive lsu_valid_i = 1, load tới VPN không trong dTLB. | Mục đích: cover MMU 2-port miss đồng thời. Kỳ vọng: itlb_miss_o = 1 và dtlb_miss_o = 1; PTW xử lý lần lượt; không tranh chấp. |

5.6. TC5 — [Back-pressure & flow-control stress] Acc not-ready giữa lúc dispatch acc instruction

Cover: F1.4, F1.11, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive acc_valid_i = 1, acc_req_ready_i = 0 trong 8 chu kỳ. | Kỳ vọng: acc_req_valid_o ổn định = 1; acc_ready_o = 0; chờ đến khi acc_req_ready_i = 1 mới fire. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Giai đoạn thực thi lệnh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 11 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 | F1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |
| TC4 | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC5 |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của EX_STAGE được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_ex_stage_flu_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flu_result_o (Kết quả FLU) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_ex_stage_flu_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flu_trans_id_o (Trans ID FLU) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_ex_stage_flu_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flu_exception_o (Exception FLU) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_flu_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flu_ready_o (Ready FLU) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_flu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flu_valid_o (Kết quả FLU valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_resolved_branch_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra resolved_branch_o (Branch resolution) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'bp_resolve_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_resolve_branch_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra resolve_branch_o (Pulse branch resolved) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_csr_addr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra csr_addr_o (Địa chỉ CSR) | { machine-CSR group (0x300-0x3FF), supervisor (0x100-0x1FF), user (0x000-0x0FF), debug (0x7B0+), read-only (0xC00+) } | 5 bin |
| cp_ex_stage_lsu_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_ready_o (LSU sẵn sàng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_load_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_valid_o (Load result valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_load_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_result_o (Dữ liệu load) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_ex_stage_load_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_trans_id_o (Trans ID load) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_ex_stage_load_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_exception_o (Exception load) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_store_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_valid_o (Store result valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_store_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_result_o (Kết quả store) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_ex_stage_store_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_trans_id_o (Trans ID store) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_ex_stage_store_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_exception_o (Exception store) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_lsu_commit_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_commit_ready_o (LSU sẵn sàng nhận store commit) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_no_st_pending_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra no_st_pending_o (Không còn store pending) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_fpu_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_ready_o (FPU sẵn sàng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_fpu_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_trans_id_o (Trans ID FPU) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_ex_stage_fpu_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_result_o (Kết quả FPU) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_ex_stage_fpu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_valid_o (FPU result valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_fpu_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_exception_o (FPU exception) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_acc_req_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_req_o (Request sang Ara) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'accelerator_req_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_acc_req_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_req_valid_o (Request valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_resp_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_resp_ready_o (Sẵn sàng nhận response) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_ready_o (Acc dispatcher sẵn sàng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_ld_disp_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_ld_disp_o (Acc load dispatched) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_st_disp_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_st_disp_o (Acc store dispatched) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_flush_undisp_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_flush_undisp_o (Flush undispatched) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_trans_id_o (Trans ID acc response) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_ex_stage_acc_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_result_o (Kết quả scalar từ acc) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_ex_stage_acc_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_valid_o (Acc response valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_acc_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_exception_o (Acc exception) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_icache_areq_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra icache_areq_o (Response dịch I-cache) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'icache_areq_i_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_dcache_req_ports_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dcache_req_ports_o (Request D-cache (3 port)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'dcache_req_i_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_amo_req_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra amo_req_o (AMO request) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'amo_req_t' | ≥3 bin |
| cp_ex_stage_itlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra itlb_miss_o (Perf counter iTLB miss) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ex_stage_dtlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dtlb_miss_o (Perf counter dTLB miss) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_ex_stage_flu_handshake | Cross flu_valid_o × flu_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ flu_result_o | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_ex_stage_fpu_handshake | Cross fpu_valid_o × fpu_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fpu_result_o | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_ex_stage_acc_handshake | Cross acc_valid_o × acc_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ acc_req_o, acc_req_valid_o | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_ex_stage_acc_req_handshake | Cross acc_req_valid_o × acc_req_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ acc_req_o | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_ex_stage_acc_resp_handshake | Cross acc_resp_valid_i × acc_resp_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ acc_resp_i | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_ex_stage_lsu_handshake | Cross lsu_valid_i × lsu_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ lsu_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song EX_STAGE_testplan_v2_2.docx cùng folder.