ISSUE_STAGE (Giai đoạn cấp phát lệnh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Giai đoạn cấp phát lệnh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module ISSUE_STAGE

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | ISSUE_STAGE (Giai đoạn cấp phát lệnh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #12/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 12 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 12 tính năng của Giai đoạn cấp phát lệnh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Giai đoạn cấp phát lệnh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 12 tính năng của Giai đoạn cấp phát lệnh, đánh số F1.1..F1.12 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Handshake với ID_STAGE | Nhận lệnh đã được giải mã + thông báo lệnh giải mã hợp lệ; assert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã khi stage sẵn sàng. | §2.5.3 | p.62 |
| F1.2 | Re-name bypass | Trong cấu hình ENABLE_RENAME=0, module re_name không thay đổi rs1/rs2/rd; MSB mask về 0. | §2.5.3 | p.62 |
| F1.3 | Cấp phát scoreboard entry + trans_id | scoreboard cấp entry trong mem_q theo issue_pointer_q; trans_id gán = index slot; sau cấp, issue_pointer_q tăng và issue_cnt_q theo dõi. | §2.5.3 | p.62 |
| F1.4 | Back-pressure khi scoreboard full | Khi 8 entry đầy, assert tín hiệu báo sổ điểm đã đầy + deassert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã → back-pressure về ID_STAGE. | §2.5.3 | p.62 |
| F1.5 | Kiểm tra hazard và operand | issue_read_operands check RAW (clobber map + forwarding valid), WAW (destination busy), FU busy. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.6 | CSR forwarding bị disable | Operand đến từ CSR instruction không được phép forwarding, stall đến khi data ghi về regfile. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.7 | Phát valid strobe theo functional unit | Dựa trên fu field, assert tín hiệu kích hoạt ALU/tín hiệu kích hoạt nhánh/tín hiệu kích hoạt LSU/tín hiệu kích hoạt CSR/kết quả bộ nhân/chia hợp lệ/kết quả FPU hợp lệ/tín hiệu kích hoạt accelerator tương ứng. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.8 | Xử lý exception bypass FU | Instruction có exception valid vẫn được ack để lưu scoreboard nhưng không phát valid strobe sang FU. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.9 | Update scoreboard từ write-back | FU trả ID giao dịch từ writeback, dữ liệu writeback, ngoại lệ writeback, tín hiệu báo writeback hợp lệ; scoreboard update result, valid bit, exception ở entry tương ứng. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.10 | Xuất 2 head entry sang commit | scoreboard xuất tối đa 2 entry qua commit_instr_o; commit_ack_i clear entry, update commit_pointer_q và issue_cnt_q. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.11 | yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát | Chặn push mới vào scoreboard và clear valid strobe ở issue_read_operands. | §2.5.3 | p.63 |
| F1.12 | tín hiệu xóa nội bộ toàn bộ | Xóa toàn bộ scoreboard, reset pointer/counter, reset rename table. | §2.5.3 | p.64 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Giai đoạn cấp phát lệnh và kích hoạt F1.1 "Handshake với ID_STAGE"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn cấp phát lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Handshake với ID_STAGE" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Handshake với ID_STAGE": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Handshake với ID_STAGE" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nhận lệnh đã được giải mã + thông báo lệnh giải mã hợp lệ; assert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã khi stage sẵn sàng. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 6 feature (F1.1-F1.6)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Handshake với ID_STAGE": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Handshake với ID_STAGE" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nhận lệnh đã được giải mã + thông báo lệnh giải mã hợp lệ; assert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã khi stage sẵn sàng. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Re-name bypass": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Re-name bypass" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Trong cấu hình ENABLE_RENAME=0, module re_name không thay đổi rs1/rs2/rd; MSB mask về 0. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Cấp phát scoreboard entry + trans_id": - ID giao dịch từ writeback = 0 (ID giao dịch slot 0) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Cấp phát scoreboard entry + trans_id" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): scoreboard cấp entry trong mem_q theo issue_pointer_q; trans_id gán = index slot; sau cấp, issue_pointer_q tăng và issue_cnt_q theo dõi. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Back-pressure khi scoreboard full": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Back-pressure khi scoreboard full" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi 8 entry đầy, assert tín hiệu báo sổ điểm đã đầy + deassert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã → back-pressure về ID_STAGE. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Kiểm tra hazard và operand": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Kiểm tra hazard và operand" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): issue_read_operands check RAW (clobber map + forwarding valid), WAW (destination busy), FU busy. |
| 6 | [Phase F — F1.6] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "CSR forwarding bị disable": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "CSR forwarding bị disable" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Operand đến từ CSR instruction không được phép forwarding, stall đến khi data ghi về regfile. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 6 feature (F1.7-F1.12)

Cover: F1.7, F1.8, F1.9, F1.10, F1.11, F1.12

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.7] Sau reset, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phát valid strobe theo functional unit": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Phát valid strobe theo functional unit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Dựa trên fu field, assert tín hiệu kích hoạt ALU/tín hiệu kích hoạt nhánh/tín hiệu kích hoạt LSU/tín hiệu kích hoạt CSR/kết quả bộ nhân/chia hợp lệ/kết quả FPU hợp lệ/tín hiệu kích hoạt accelerator tương ứng. |
| 2 | [Phase B — F1.8] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn cấp phát lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Xử lý exception bypass FU": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh giải mã hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo lệnh điều khiển luồng = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn cấp phát lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Xử lý exception bypass FU" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Instruction có exception valid vẫn được ack để lưu scoreboard nhưng không phát valid strobe sang FU. |
| 3 | [Phase C — F1.9] Sau đó, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: FU trả ID giao dịch từ writeback, dữ liệu writeback, ngoại lệ writeback, tín hiệu báo writeback hợp lệ; scoreboard update result, valid bit, exception ở entry tương ứng. |
| 4 | [Phase C — F1.9] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Giai đoạn cấp phát lệnh. |
| 5 | [Phase D — F1.10] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: scoreboard xuất tối đa 2 entry qua commit_instr_o; commit_ack_i clear entry, update commit_pointer_q và issue_cnt_q. |
| 6 | [Phase E — F1.11] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Chặn push mới vào scoreboard và clear valid strobe ở issue_read_operands. |
| 7 | [Phase F — F1.12] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Xóa toàn bộ scoreboard, reset pointer/counter, reset rename table. |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Scoreboard đầy — sb_full_o = 1

Cover: F1.4, F1.1, F1.8

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive decoded_instr_valid_i = 1 liên tục 9 chu kỳ với 9 instruction (vượt depth 8 của scoreboard). Giữ commit_ack_i = 0. | Mục đích: stress depth. Kỳ vọng: sau instruction thứ 8, sb_full_o = 1; decoded_instr_ack_o = 0 cho instruction thứ 9; không lưu sai trans_id. |
| 2 | Drive commit_ack_i = 1 cho 1 entry; chờ sb_full_o hạ. | Kỳ vọng: sau ack, scoreboard trống 1 slot; sb_full_o = 0; instruction mới được nhận. |

5.5. TC4 — [Race & interleaving] Write-back 2 port cùng trans_id (lỗi RTL — phải catch)

Cover: F1.9, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 port write-back với cùng trans_id = 3 trong cùng chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng assertion catch duplicate trans_id. Kỳ vọng: SVA fire 'no_dup_trans_id'; scoreboard không cập nhật 2 lần entry này. |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Branch mispredict flush đúng lúc dispatch tới FU

Cover: F1.8, F1.9, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive alu_valid_o = 1 với fu_data_o hợp lệ. Cùng chu kỳ resolve_branch_i = 1 và resolved_branch_i.is_mispredict = 1. | Mục đích: race dispatch vs flush. Kỳ vọng: alu_valid_o quay về 0 chu kỳ kế; entry đã issue bị invalidate khỏi scoreboard; không double-issue khi flush xong. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Giai đoạn cấp phát lệnh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 12 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 | F1.11 | F1.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| TC4 |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |
| TC5 |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của ISSUE_STAGE được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_issue_stage_sb_full_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra sb_full_o (Scoreboard đầy) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_decoded_instr_ack_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra decoded_instr_ack_o (ISSUE_STAGE nhận decoded instruction) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_rs1_forwarding_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs1_forwarding_o (Operand rs1 sau mux) | { 0, 1, mid (2^32), 2^63 (signed-min), 2^63-1 (signed-max), all-ones } | 6 bin |
| cp_issue_stage_rs2_forwarding_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs2_forwarding_o (Operand rs2 sau mux) | { 0, 1, mid (2^32), 2^63 (signed-min), 2^63-1 (signed-max), all-ones } | 6 bin |
| cp_issue_stage_fu_data_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fu_data_o (Payload sang execute) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'fu_data_t' | ≥3 bin |
| cp_issue_stage_pc_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra pc_o (PC của instruction được issue) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_issue_stage_is_compressed_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra is_compressed_instr_o (Instruction là compressed) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_alu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra alu_valid_o (Valid strobe ALU) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_branch_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra branch_valid_o (Valid strobe Branch Unit) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_csr_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra csr_valid_o (Valid strobe CSR) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_mult_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra mult_valid_o (Valid strobe Mul/Div) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_lsu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_valid_o (Valid strobe LSU) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_fpu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_valid_o (Valid strobe FPU) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_fpu_fmt_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_fmt_o (FP format) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 4 bin |
| cp_issue_stage_fpu_rm_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_rm_o (FP rounding mode) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_issue_stage_acc_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra acc_valid_o (Valid strobe accelerator) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_issue_stage_branch_predict_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra branch_predict_o (Branch prediction) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'branchpredict_sbe_t' | ≥3 bin |
| cp_issue_stage_commit_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra commit_instr_o (Instruction sang commit (2 port)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'scoreboard_entry_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_issue_stage_acc_handshake | Cross acc_valid_o × acc_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ acc_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_issue_stage_lsu_handshake | Cross lsu_valid_o × lsu_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ lsu_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_issue_stage_fpu_handshake | Cross fpu_valid_o × fpu_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fpu_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song ISSUE_STAGE_testplan_v2_2.docx cùng folder.