branch_unit (Khối xử lý nhánh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối xử lý nhánh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module branch_unit

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | branch_unit (Khối xử lý nhánh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #17/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 5 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 5 tính năng của Khối xử lý nhánh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối xử lý nhánh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối xử lý nhánh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 5 tính năng của Khối xử lý nhánh, đánh số F1.1..F1.5 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Chọn jump_base theo loại | JALR: jump_base=operand_a; branch/JAL: jump_base=địa chỉ chương trình PC. | §2.6.4.b.iii | p.93 |
| F1.2 | Tính target_address | target_address = jump_base + immediate. JALR: clear bit thấp theo quy tắc. | §2.6.4.b.iii | p.93 |
| F1.3 | Tính next_pc theo compressed | RVC: next_pc=PC+2; 32-bit: next_pc=PC+4. kết quả nhánh (PC tiếp theo) trả next_pc cho FLU (link register). | §2.6.4.b.iii | p.93 |
| F1.4 | Tạo thông tin nhánh đã được giải quyết | is_taken theo kết quả so sánh từ ALU dùng để xác định nhánh; kết quả dự đoán sai khi dự đoán khác kết quả thật hoặc JALR predicted target khác tính được; cf_type phản ánh loại. | §2.6.4.b.iii | p.93 |
| F1.5 | Exception cho misaligned target | Nếu target_address misaligned, tạo ngoại lệ do địa chỉ đích nhánh lệch căn chỉnh; đi ra qua ngoại lệ trên đường FLU của ex_stage. | §2.6.4.b.iii | p.94 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối xử lý nhánh và kích hoạt F1.1 "Chọn jump_base theo loại"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối xử lý nhánh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Chọn jump_base theo loại" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối xử lý nhánh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Chọn jump_base theo loại": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh đã được nén = 32'h00030067 (JALR rd=x0, rs1=x6, imm=0 — indirect jump (no link, không return)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối xử lý nhánh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Chọn jump_base theo loại" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): JALR: jump_base=operand_a; branch/JAL: jump_base=địa chỉ chương trình PC. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Khối xử lý nhánh (5 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối xử lý nhánh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Chọn jump_base theo loại": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh đã được nén = 32'h00030067 (JALR rd=x0, rs1=x6, imm=0 — indirect jump (no link, không return)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối xử lý nhánh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Chọn jump_base theo loại" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): JALR: jump_base=operand_a; branch/JAL: jump_base=địa chỉ chương trình PC. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Khối xử lý nhánh các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: target_address = jump_base + immediate. JALR: clear bit thấp theo quy tắc. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Khối xử lý nhánh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Tính next_pc theo compressed": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh đã được nén = 16'hc101 (C.BEQZ x10, +0) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối xử lý nhánh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Tính next_pc theo compressed" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): RVC: next_pc=PC+2; 32-bit: next_pc=PC+4. kết quả nhánh (PC tiếp theo) trả next_pc cho FLU (link register). |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Khối xử lý nhánh: - PC hiện tại = 0x0000_0100 - immediate (offset nhánh) = 0x10 (jump +16 byte) - toán hạng A = 0x0000_0500 (cho JALR base) - kết quả so sánh từ ALU = 1 (nhánh được thực hiện) - dự đoán cũ = 'không nhảy' (sai dự đoán) Đọc thông tin nhánh đã giải quyết tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế giải quyết nhánh + phát hiện sai dự đoán. Kỳ vọng: địa chỉ đích = 0x110 (PC + imm). is_taken = 1. is_mispredict = 1. Hành vi: is_taken theo kết quả so sánh từ ALU dùng để xác định nhánh; kết quả dự đoán sai khi dự đoán khác kết quả thật hoặc JALR predicted target khác tính được; cf_type phản ánh loại. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Khối xử lý nhánh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Exception cho misaligned target": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh đã được nén = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối xử lý nhánh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Exception cho misaligned target" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu target_address misaligned, tạo ngoại lệ do địa chỉ đích nhánh lệch căn chỉnh; đi ra qua ngoại lệ trên đường FLU của ex_stage. |

5.3. TC2 — [Exception/abort injection] Branch target misaligned — target lẻ ở mode không có RVC

Cover: F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive fu_data_i với PC=0x100, imm=0x6 (target = 0x106, không chia hết 4); is_compressed_instr_i = 0; branch_comp_res_i = 1. | Mục đích: cover bin exception. Kỳ vọng: branch_exception_o.valid = 1, cause = INSTR_ADDR_MISALIGNED; resolve_branch_o = 1. |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] Branch mispredict — dự đoán taken, thực tế not-taken

Cover: F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive branch_predict_i.predict_taken = 1, branch_predict_i.predict_address = 0x200. Drive branch_comp_res_i = 0 (compare = false). | Kỳ vọng: resolved_branch_o.is_mispredict = 1; resolved_branch_o.target = PC + 4 (next sequential); resolve_branch_o = 1. |
| 2 | Trường hợp ngược: predict not-taken nhưng compare = true. | Kỳ vọng: is_mispredict = 1; target = PC + imm. |

5.5. TC4 — [Boundary value & overflow] JALR — target = (rs1 + imm) & ~1

Cover: F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive op = JALR, fu_data_i.operand_a = 0x300, imm = 0x3 (sum = 0x303). | Kỳ vọng: branch_result_o = 0x302 (bit 0 cleared); resolved_branch_o.target = 0x302. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối xử lý nhánh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 5 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ |
| TC3 |  |  |  | ✓ |  |
| TC4 |  |  |  | ✓ |  |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của branch_unit được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_branch_unit_branch_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra branch_result_o (Kết quả branch (next_pc)) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_branch_unit_resolved_branch_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra resolved_branch_o (Branch resolution) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'bp_resolve_t' | ≥3 bin |
| cp_branch_unit_resolve_branch_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra resolve_branch_o (Pulse branch resolved) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_branch_unit_branch_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra branch_exception_o (Exception target misaligned) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_branch_predict_x_actual | Cross dự đoán × thực tế = bao phủ misprediction | {predict_taken, predict_not_taken} × {actual_taken, actual_not_taken} | 4 bin |
| cx_branch_op_x_target_misaligned | Cross loại branch × target alignment | {BEQ, BNE, BLT, BGE, JAL, JALR} × {aligned, misaligned} | 12 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song branch_unit_testplan_v2_2.docx cùng folder.