compressed_decoder (Khối giải nén lệnh RVC)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối giải nén lệnh RVC — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module compressed_decoder

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | compressed_decoder (Khối giải nén lệnh RVC) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #10/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 4 feature |
| Số testcase | 5 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC3 hard, TC4 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 4 tính năng của Khối giải nén lệnh RVC. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC3) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC4). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối giải nén lệnh RVC dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối giải nén lệnh RVC mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 4 tính năng của Khối giải nén lệnh RVC, đánh số F1.1..F1.4 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Phân biệt compressed vs 32-bit | Kiểm tra 2 bit thấp lệnh đầu vào: nếu là instruction 32-bit, tín hiệu báo lệnh dạng nén=0 và lệnh đầu ra (sau khi xử lý)=lệnh đầu vào (pass-through). | §2.4.4.a.vi | p.53 |
| F1.2 | Expand compressed thành 32-bit | Decode field instruction 16 bit + sắp xếp thành instruction 32-bit tương đương; đưa sang decoder. | §2.4.4.a.vi | p.53 |
| F1.3 | Phát hiện illegal compressed encoding | Nếu compressed encoding không hợp lệ, assert tín hiệu báo lệnh không hợp lệ; module không tự xử lý exception, chỉ forward sang decoder. | §2.4.4.a.vi | p.53 |
| F1.4 | Combinational không state | Logic tổ hợp thuần, output thay đổi trong cùng chu kỳ với input, không có register nội bộ. | §2.4.4.a.vi | p.53 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối giải nén lệnh RVC và kích hoạt F1.1 "Phân biệt compressed vs 32-bit"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối giải nén lệnh RVC trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Phân biệt compressed vs 32-bit" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối giải nén lệnh RVC dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Kiểm tra 2 bit thấp lệnh đầu vào: nếu là instruction 32-bit, tín hiệu báo lệnh dạng nén=0 và lệnh đầu ra (sau khi xử lý)=lệnh đầu vào (pass-through). |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Khối giải nén lệnh RVC (4 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối giải nén lệnh RVC dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Kiểm tra 2 bit thấp lệnh đầu vào: nếu là instruction 32-bit, tín hiệu báo lệnh dạng nén=0 và lệnh đầu ra (sau khi xử lý)=lệnh đầu vào (pass-through). |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Khối giải nén lệnh RVC các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Expand compressed thành 32-bit": - lệnh đầu vào = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải nén lệnh RVC tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Expand compressed thành 32-bit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Decode field instruction 16 bit + sắp xếp thành instruction 32-bit tương đương; đưa sang decoder. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Khối giải nén lệnh RVC các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phát hiện illegal compressed encoding": - lệnh đầu vào = 16'h0000 (Reserved encoding C.ILLEGAL (all zeros)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải nén lệnh RVC tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Phát hiện illegal compressed encoding" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu compressed encoding không hợp lệ, assert tín hiệu báo lệnh không hợp lệ; module không tự xử lý exception, chỉ forward sang decoder. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, đưa Khối giải nén lệnh RVC qua chuỗi state để cover transition: Bước 1.1 — Ghi vào DUT các giá trị tạo state ban đầu: - lệnh đầu vào = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) Bước 1.2 — Thay đổi giá trị input để trigger state transition. Đọc state + ngõ ra tại mỗi chu kỳ chuyển trạng thái. | Mục đích: kiểm chứng chuyển trạng thái FSM/state machine. Kỳ vọng: chuyển từ state ban đầu sang state mong đợi đúng theo mô tả. Hành vi: Logic tổ hợp thuần, output thay đổi trong cùng chu kỳ với input, không có register nội bộ. |

5.3. TC2 — [Boundary value & overflow] Encoding RVC không hợp lệ — illegal_instr_o

Cover: F1.3, F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive instr_i = 16'h0000 (reserved encoding C.ILLEGAL). | Mục đích: cover illegal RVC. Kỳ vọng: illegal_instr_o = 1; is_compressed_o = 1; instr_o = pass-through 0x0000_0000. |
| 2 | Drive instr_i = 16'hFFFF (reserved space). | Kỳ vọng: illegal_instr_o = 1. |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] RVC expansion biên — C.ADDI4SPN với nzuimm = 0 (reserved)

Cover: F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive instr_i = C.ADDI4SPN với nzuimm = 0. | Mục đích: cover reserved sub-encoding. Kỳ vọng: illegal_instr_o = 1 (vì nzuimm phải khác 0). |
| 2 | Drive instr_i = C.ADDI x1, x0, 0 (hp = nop legal nhưng nzimm = 0 cho non-x0 là illegal). Test biên. | Kỳ vọng: nếu rd != x0 và imm = 0 → illegal; rd = x0 và imm = 0 → C.NOP legal. |

5.5. TC4 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối giải nén lệnh RVC. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 4 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ |  | ✓ |  |
| TC3 |  |  | ✓ |  |
| TC4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 2 | 4 | 2 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC4 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC3 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của compressed_decoder được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_compressed_decoder_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra instr_o (Instruction 32 bit sau expand hoặc pass-through) | { NOP, ADDI hợp lệ, BRANCH, JAL, JALR, illegal (0xFFFF_FFFF), reserved (0x0) } | 7 bin |
| cp_compressed_decoder_illegal_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra illegal_instr_o (Compressed encoding không hợp lệ) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_compressed_decoder_is_compressed_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra is_compressed_o (Instruction đầu vào là compressed) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song compressed_decoder_testplan_v2_2.docx cùng folder.