dtlb (dtlb)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule dtlb — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module dtlb

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | dtlb (dtlb) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #23/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 6 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 6 tính năng của dtlb. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho dtlb dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của dtlb mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 6 tính năng của dtlb, đánh số F1.1..F1.6 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Fully-associative lookup tổ hợp | DTLB so sánh virtual page number với tất cả entry hợp lệ trong cùng chu kỳ lu_access_i. Kết quả hit và PTE content ra ngay (combinational). | §2.6.4.e.vi.iii | p.103 |
| F1.2 | Match VPN + ASID hoặc global mapping | Entry hợp lệ khi valid bit set. Match khi ASID khớp hoặc PTE là global mapping (G=1). | §2.6.4.e.vi.iii | p.103 |
| F1.3 | Lookup 4K / 2M / 1G page | Với 1G superpage match VPN level cao; 2M match level cao + giữa; 4K match đầy đủ 3 level. Output lu_is_1G_o và lu_is_2M_o. | §2.6.4.e.vi.iii | p.103 |
| F1.4 | Update từ PTW | Khi update_i.valid (từ PTW), DTLB ghi entry mới vào vị trí chọn bởi replacement policy. Entry chứa PTE + page size. | §2.6.4.e.vi.iii | p.104 |
| F1.5 | PLRU replacement | Khi cần thay thế entry, dùng pseudo-LRU policy để chọn entry ít dùng nhất. | §2.6.4.e.vi.iii | p.104 |
| F1.6 | Flush 4 mode (all/vaddr/ASID/both) | tín hiệu xóa nội bộ assert + tham số ASID/vaddr: all (cả 2 = 0), by-vaddr, by-ASID, hoặc by-both. Entry phù hợp bị invalidate. | §2.6.4.e.vi.iii | p.104 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo dtlb và kích hoạt F1.1 "Fully-associative lookup tổ hợp"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng dtlb trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Fully-associative lookup tổ hợp" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào dtlb các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Fully-associative lookup tổ hợp": - lu_access_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - update_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - asid_to_be_flushed_i = 1 (ASID mẫu) - vaddr_to_be_flushed_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của dtlb tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Fully-associative lookup tổ hợp" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): DTLB so sánh virtual page number với tất cả entry hợp lệ trong cùng chu kỳ lu_access_i. Kết quả hit và PTE content ra ngay (combinational). |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của dtlb (6 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào dtlb các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Fully-associative lookup tổ hợp": - lu_access_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - update_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - asid_to_be_flushed_i = 1 (ASID mẫu) - vaddr_to_be_flushed_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của dtlb tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Fully-associative lookup tổ hợp" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): DTLB so sánh virtual page number với tất cả entry hợp lệ trong cùng chu kỳ lu_access_i. Kết quả hit và PTE content ra ngay (combinational). |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào dtlb các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Match VPN + ASID hoặc global mapping": - update_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - asid_to_be_flushed_i = 1 (ASID mẫu) - vaddr_to_be_flushed_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - lu_access_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của dtlb tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Match VPN + ASID hoặc global mapping" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Entry hợp lệ khi valid bit set. Match khi ASID khớp hoặc PTE là global mapping (G=1). |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào dtlb các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Lookup 4K / 2M / 1G page": - update_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - asid_to_be_flushed_i = 1 (ASID mẫu) - vaddr_to_be_flushed_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - lu_access_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của dtlb tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Lookup 4K / 2M / 1G page" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Với 1G superpage match VPN level cao; 2M match level cao + giữa; 4K match đầy đủ 3 level. Output lu_is_1G_o và lu_is_2M_o. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Khi update_i.valid (từ PTW), DTLB ghi entry mới vào vị trí chọn bởi replacement policy. Entry chứa PTE + page size. |
| 5 | [Phase D — F1.4] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của dtlb. |
| 6 | [Phase E — F1.5] Tiếp theo, ghi vào dtlb các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "PLRU replacement": - update_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - asid_to_be_flushed_i = 1 (ASID mẫu) - vaddr_to_be_flushed_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - lu_access_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của dtlb tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "PLRU replacement" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi cần thay thế entry, dùng pseudo-LRU policy để chọn entry ít dùng nhất. |
| 7 | [Phase F — F1.6] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): tín hiệu xóa nội bộ assert + tham số ASID/vaddr: all (cả 2 = 0), by-vaddr, by-ASID, hoặc by-both. Entry phù hợp bị invalidate. |

5.3. TC2 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.4. TC3 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.5. TC4 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của dtlb. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 6 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC3 |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC4 | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của dtlb được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_dtlb_lu_content_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lu_content_o (PTE content khi hit) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'pte_t' | ≥3 bin |
| cp_dtlb_lu_is_2m_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lu_is_2M_o (Hit là 2M superpage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_dtlb_lu_is_1g_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lu_is_1G_o (Hit là 1G superpage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_dtlb_lu_hit_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lu_hit_o (Lookup hit) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song dtlb_testplan_v2_2.docx cùng folder.