instr_realign (Khối căn chỉnh lệnh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối căn chỉnh lệnh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module instr_realign

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | instr_realign (Khối căn chỉnh lệnh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #3/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 5 feature |
| Số testcase | 5 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC3 hard, TC4 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 5 tính năng của Khối căn chỉnh lệnh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC3) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC4). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối căn chỉnh lệnh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối căn chỉnh lệnh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 5 tính năng của Khối căn chỉnh lệnh, đánh số F1.1..F1.5 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Phân biệt compressed vs 32-bit | Kiểm tra 2 bit thấp mỗi nửa 16 bit của dữ liệu đầu vào để xác định instruction compressed hay không, đặt vào lệnh đầu ra (sau khi xử lý) tương ứng. | §2.3.4.a.iii | p.34 |
| F1.2 | Ghép instruction 32-bit qua biên 16-bit | Khi instruction 32-bit nằm trên ranh giới fetch word, lưu nửa instruction vào thanh ghi nội bộ, ghép với nửa fetch tiếp theo. tín hiệu báo slot đang phục vụ lệnh bị tách báo slot đang phục vụ split. | §2.3.4.a.iii | p.34 |
| F1.3 | Tạo địa chỉ đầu ra song song với lệnh đầu ra (sau khi xử lý) | địa chỉ đầu ra[0] mang địa chỉ instruction đầu, địa chỉ đầu ra[1] cho slot kế tiếp khi có instruction hợp lệ ở slot 1. | §2.3.4.a.iii | p.34-35 |
| F1.4 | Xóa state khi flush | Khi tín hiệu xóa nội bộ active, xóa trạng thái unaligned đang giữ để tránh ghép nửa cũ với fetch mới sau redirect. | §2.3.4.a.iii | p.35 |
| F1.5 | Handshake nhận dữ liệu fetch từ I-cache | Module nhận dữ liệu đầu vào 32-bit + tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ + địa chỉ đầu vào từ I-cache mỗi chu kỳ. Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ=1, dữ liệu fetch đi vào logic căn chỉnh. Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ=0, output giữ ổn định. Đây là cổng input handshake từ phía Front-end PC Gen. | §2.3.4.a.i | p.32 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối căn chỉnh lệnh và kích hoạt F1.1 "Phân biệt compressed vs 32-bit"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối căn chỉnh lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Phân biệt compressed vs 32-bit" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối căn chỉnh lệnh dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Kiểm tra 2 bit thấp mỗi nửa 16 bit của dữ liệu đầu vào để xác định instruction compressed hay không, đặt vào lệnh đầu ra (sau khi xử lý) tương ứng. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Khối căn chỉnh lệnh (5 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối căn chỉnh lệnh dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Kiểm tra 2 bit thấp mỗi nửa 16 bit của dữ liệu đầu vào để xác định instruction compressed hay không, đặt vào lệnh đầu ra (sau khi xử lý) tương ứng. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Khối căn chỉnh lệnh dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Khi instruction 32-bit nằm trên ranh giới fetch word, lưu nửa instruction vào thanh ghi nội bộ, ghép với nửa fetch tiếp theo. tín hiệu báo slot đang phục vụ lệnh bị tách báo slot đang phục vụ split. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Khối căn chỉnh lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Tạo địa chỉ đầu ra song song với lệnh đầu ra (sau khi xử lý)": - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ đầu vào = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - dữ liệu đầu vào = 0x0000_0000_1234_5678 (dữ liệu mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối căn chỉnh lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Tạo địa chỉ đầu ra song song với lệnh đầu ra (sau khi xử lý)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): địa chỉ đầu ra[0] mang địa chỉ instruction đầu, địa chỉ đầu ra[1] cho slot kế tiếp khi có instruction hợp lệ ở slot 1. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ active, xóa trạng thái unaligned đang giữ để tránh ghép nửa cũ với fetch mới sau redirect. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Module nhận dữ liệu đầu vào 32-bit + tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ + địa chỉ đầu vào từ I-cache mỗi chu kỳ. Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ=1, dữ liệu fetch đi vào logic căn chỉnh. Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ=0, output giữ ổn định. Đây là cổng input handshake từ phía Front-end PC Gen. |

5.3. TC2 — [Boundary value & overflow] Lệnh nén RVC nằm ngắt qua 2 word — half ở word N, half ở word N+1

Cover: F1.2, F1.3, F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive valid_i = 1, address_i = 0x102, data_i = 0xAABB_CCDD (nửa thấp chứa half-instruction của lệnh 32-bit chia đôi giữa word). | Mục đích: cover khi 1 lệnh 32-bit bắt đầu ở half-word lẻ của word, kết thúc ở word sau. Kỳ vọng: serving_unaligned_o = 1; chỉ valid_o[0] hợp lệ; valid_o[1] = 0 chờ word kế. |
| 2 | Chu kỳ kế tiếp drive address_i = 0x104, data_i = 0x1111_2222 chứa nửa cao. | Kỳ vọng: instr_o ghép đúng = 0x2222_AABB; serving_unaligned_o = 0; valid_o[0] = 1. |

5.4. TC3 — [Exception/abort injection] Flush giữa lúc đang giữ half-instruction unaligned

Cover: F1.4, F1.2, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tạo trạng thái unaligned (như TC trên). Sau khi serving_unaligned_o = 1 mà chưa nhận word tiếp, drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng flush dọn state đang giữ. Kỳ vọng: serving_unaligned_o trở về 0 ngay chu kỳ kế; valid_o toàn 0; không còn half cũ ảnh hưởng word tiếp theo. |

5.5. TC4 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối căn chỉnh lệnh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 5 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| TC3 |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| TC4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC4 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC3 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của instr_realign được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_instr_realign_serving_unaligned_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra serving_unaligned_o (Slot phục vụ instruction split) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_instr_realign_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra valid_o (Valid cho từng instruction slot) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 4 bin |
| cp_instr_realign_addr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra addr_o (Địa chỉ instruction slot sau re-align) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_instr_realign_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra instr_o (Instruction 32 bit đã căn chỉnh) | { NOP, ADDI hợp lệ, BRANCH, JAL, JALR, illegal (0xFFFF_FFFF), reserved (0x0) } | 7 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song instr_realign_testplan_v2_2.docx cùng folder.