load_store_unit (Khối truy cập bộ nhớ (load/store))
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối truy cập bộ nhớ (load/store) — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module load_store_unit

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | load_store_unit (Khối truy cập bộ nhớ (load/store)) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #20/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 10 feature |
| Số testcase | 8 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC6 hard, TC7 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 10 tính năng của Khối truy cập bộ nhớ (load/store). Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC6) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC7). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối truy cập bộ nhớ (load/store) dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 10 tính năng của Khối truy cập bộ nhớ (load/store), đánh số F1.1..F1.10 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Tính địa chỉ ảo + overflow | vaddr = gói dữ liệu lệnh từ cấp phát + gói dữ liệu lệnh từ cấp phát (cắt 64-bit); tạo overflow flag khi vượt phạm vi. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.2 | Tạo byte enable | Dựa trên bit thấp địa chỉ + size of access, tạo byte enable đi cùng request trong lsu_ctrl_t. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.3 | lsu_bypass fall-through | Pipeline rảnh: request đi xuyên qua lsu_bypass; nếu bận: giữ trong FIFO 2 entry. tín hiệu LSU sẵn sàng nhận lệnh active khi bypass rỗng. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.4 | Phân load/store path | Load → load_unit; store/AMO → store_unit. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.5 | MMU + TLB + PTW | MMU xử lý dịch địa chỉ cho I-cache (icache_areq) + load/store; PTW walk khi TLB miss qua yêu cầu tới D-cache[0]. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.6 | Load path phát D-cache request | load_unit phát qua yêu cầu tới D-cache[1]; D-cache trả data → load_result/load_trans_id/load_exception qua output pipeline. | §2.6.4.e.iii | p.102 |
| F1.7 | Store speculative queue + commit | Store vào store_buffer speculative trước; commit (lsu_commit_i) chuyển sang committed queue, mới ghi xuống D-cache. | §2.6.4.e.iii | p.102-103 |
| F1.8 | AMO request qua amo_buffer | AMO qua amo_buffer; chỉ phát yêu cầu thao tác atomic AMO khi store_buffer đủ điều kiện và commit stage xác nhận AMO. | §2.6.4.e.iii | p.103 |
| F1.9 | Detect memory exception | Misaligned, access fault, page fault, PMP fault → ngoại lệ load hoặc ngoại lệ store cùng trans_id. | §2.6.4.e.iii | p.103 |
| F1.10 | Flush xóa speculative | Flush xóa lsu_bypass + speculative store chưa commit. Store đã commit không bị loại (đã thành architectural state). | §2.6.4.e.iii | p.103 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối truy cập bộ nhớ (load/store) và kích hoạt F1.1 "Tính địa chỉ ảo + overflow"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối truy cập bộ nhớ (load/store) trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Tính địa chỉ ảo + overflow" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: vaddr = gói dữ liệu lệnh từ cấp phát + gói dữ liệu lệnh từ cấp phát (cắt 64-bit); tạo overflow flag khi vượt phạm vi. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: vaddr = gói dữ liệu lệnh từ cấp phát + gói dữ liệu lệnh từ cấp phát (cắt 64-bit); tạo overflow flag khi vượt phạm vi. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Tạo byte enable": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - ID giao dịch ở đầu sổ điểm = 0 (ID giao dịch slot 0) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Tạo byte enable" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Dựa trên bit thấp địa chỉ + size of access, tạo byte enable đi cùng request trong lsu_ctrl_t. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "lsu_bypass fall-through": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - ID giao dịch ở đầu sổ điểm = 0 (ID giao dịch slot 0) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "lsu_bypass fall-through" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Pipeline rảnh: request đi xuyên qua lsu_bypass; nếu bận: giữ trong FIFO 2 entry. tín hiệu LSU sẵn sàng nhận lệnh active khi bypass rỗng. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phân load/store path": - phản hồi từ thao tác atomic AMO = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Phân load/store path" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Load → load_unit; store/AMO → store_unit. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "MMU + TLB + PTW": - yêu cầu dịch địa chỉ từ I-cache = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "MMU + TLB + PTW" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): MMU xử lý dịch địa chỉ cho I-cache (icache_areq) + load/store; PTW walk khi TLB miss qua yêu cầu tới D-cache[0]. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 5 feature (F1.6-F1.10)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Load path phát D-cache request": - phản hồi từ D-cache = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Load path phát D-cache request" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): load_unit phát qua yêu cầu tới D-cache[1]; D-cache trả data → load_result/load_trans_id/load_exception qua output pipeline. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Store vào store_buffer speculative trước; commit (lsu_commit_i) chuyển sang committed queue, mới ghi xuống D-cache. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "AMO request qua amo_buffer": - phản hồi từ thao tác atomic AMO = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "AMO request qua amo_buffer" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): AMO qua amo_buffer; chỉ phát yêu cầu thao tác atomic AMO khi store_buffer đủ điều kiện và commit stage xác nhận AMO. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, ghi vào Khối truy cập bộ nhớ (load/store) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Detect memory exception": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt khối truy cập bộ nhớ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - ID giao dịch ở đầu sổ điểm = 0 (ID giao dịch slot 0) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối truy cập bộ nhớ (load/store) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Detect memory exception" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Misaligned, access fault, page fault, PMP fault → ngoại lệ load hoặc ngoại lệ store cùng trans_id. |
| 5 | [Phase E — F1.10] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Flush xóa lsu_bypass + speculative store chưa commit. Store đã commit không bị loại (đã thành architectural state). |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] Misaligned access — load qua biên cache line

Cover: F1.1, F1.2, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive lsu_valid_i = 1, fu_data_i với op = LD, vaddr = 0x3FFF_C, size = double-word (8 byte) → vượt biên 16-byte block. | Kỳ vọng: load_exception_o.valid = 1, cause = LD_ADDR_MISALIGNED (nếu DUT không hỗ trợ misaligned), HOẶC chia thành 2 request liên tiếp (nếu có hỗ trợ). |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Page fault — vaddr không trong TLB và PTW báo invalid

Cover: F1.9, F1.5, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive en_ld_st_translation_i = 1, satp_ppn_i hợp lệ. Drive lsu_valid_i = 1 với vaddr = 0x8000_0000 (không nằm trong TLB). | Kỳ vọng: dtlb_miss_o = 1; PTW walk; nếu PTE invalid → load_exception_o.valid = 1, cause = LD_PAGE_FAULT. |

5.6. TC5 — [Back-pressure & flow-control stress] Store buffer đầy — store không drain

Cover: F1.7, F1.3, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive lsu_valid_i = 1 liên tục cho 8 store với dcache_req_ports_o.data_gnt = 0 (cache không grant). | Mục đích: stress store buffer. Kỳ vọng: lsu_ready_o = 0 sau khi buffer đầy; no_st_pending_o = 0; không mất store nào. |

5.7. TC6 — [Race & interleaving] AMO đang xử lý + flush_tlb đến

Cover: F1.10, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive AMO op (lr.d/sc.d) trong tiến trình; cùng chu kỳ flush_tlb_i = 1. | Kỳ vọng: AMO hoàn tất (không bị flush vì là non-speculative); TLB flush không ảnh hưởng AMO đang chạy. |

5.8. TC7 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối truy cập bộ nhớ (load/store). Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 10 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| TC4 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ | ✓ |
| TC5 |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  |
| TC6 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |
| TC7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC7 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC6 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của load_store_unit được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_load_store_unit_lsu_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_ready_o (LSU sẵn sàng nhận) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_load_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_valid_o (Load valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_load_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_result_o (Dữ liệu load) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_load_store_unit_load_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_trans_id_o (Trans ID load) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_load_store_unit_load_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra load_exception_o (Exception load) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_load_store_unit_store_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_valid_o (Store valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_store_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_result_o (Kết quả store) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_load_store_unit_store_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_trans_id_o (Trans ID store) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_load_store_unit_store_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_exception_o (Exception store) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_load_store_unit_lsu_commit_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_commit_ready_o (LSU sẵn sàng nhận store commit) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_no_st_pending_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra no_st_pending_o (Không còn store pending) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_icache_areq_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra icache_areq_o (Response dịch I-cache) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'icache_areq_i_t' | ≥3 bin |
| cp_load_store_unit_dcache_req_ports_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dcache_req_ports_o (Request D-cache (3 port)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'dcache_req_i_t' | ≥3 bin |
| cp_load_store_unit_amo_req_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra amo_req_o (AMO request) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'amo_req_t' | ≥3 bin |
| cp_load_store_unit_itlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra itlb_miss_o (iTLB miss) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_store_unit_dtlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dtlb_miss_o (dTLB miss) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_load_store_unit_lsu_handshake | Cross lsu_valid_i × lsu_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ lsu_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_lsu_op_x_exception_cause | Cross op (LD/SD/LR/SC/AMO) × exception cause | 5 op × {no_ex, addr_misaligned, page_fault, access_fault} = 20 cell | ≥15 bin |
| cx_lsu_size_x_be | Cross access size × byte enable | {byte, half, word, dword} × {0001, 0011, 1111, FF} | ≥10 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song load_store_unit_testplan_v2_2.docx cùng folder.