load_unit (load_unit)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule load_unit — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module load_unit

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | load_unit (load_unit) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #24/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 9 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 9 tính năng của load_unit. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho load_unit dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của load_unit mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 9 tính năng của load_unit, đánh số F1.1..F1.9 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Phát translation request + vaddr_o sang MMU | Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và lsu_ctrl_i hợp lệ, load_unit assert translation_req_o và vaddr_o cho MMU. address_index của DCache request lấy từ page offset. | §2.6.4.e.vii.iii | p.106 |
| F1.2 | DTLB lookup song song DCache index request | DTLB lookup diễn ra song song với DCache index request. Nếu DTLB hit và DCache grant, load_unit chuyển sang SEND_TAG và pop request khỏi lsu_bypass. | §2.6.4.e.vii.iii | p.106 |
| F1.3 | SEND_TAG gửi physical tag đến DCache | address_tag lấy từ paddr của MMU. tag_valid assert để hoàn tất pha tag của DCache request. Nếu MMU trả exception, request bị kill và exception đến write-back. | §2.6.4.e.vii.iii | p.106-107 |
| F1.4 | DTLB miss sau DCache grant → abort + retry | Nếu DTLB miss sau khi DCache đã grant index, load_unit assert kill_req để hủy. Chờ PTW refill DTLB, sau đó retry transaction. | §2.6.4.e.vii.iii | p.107 |
| F1.5 | Hazard check page_offset với store_buffer | page_offset_o = vaddr[11:0]. Nếu page_offset_matches_i assert (store_buffer có entry trùng), load_unit vào WAIT_PAGE_OFFSET cho đến khi conflict giải quyết. | §2.6.4.e.vii.iii | p.107 |
| F1.6 | Non-idempotent ordering strict | Với vùng non-idempotent, load chỉ chạy đúng lượt commit của nó. Phải chờ store buffer và DCache write buffer drain. Nếu chưa thỏa, transaction abort sang WAIT_WB_EMPTY hoặc WAIT_TRANSLATION. | §2.6.4.e.vii.iii | p.107 |
| F1.7 | Căn chỉnh data + sign/zero extension | Khi DCache data_rvalid, căn chỉnh theo byte offset: LB/LBU 8 bit, LH/LHU 16, LW/LWU 32, LD 64. Signed → sign-extend, unsigned → zero-extend. | §2.6.4.e.vii.iii | p.107 |
| F1.8 | Xuất tín hiệu báo kết quả hợp lệ, result_o, trans_id_o, ex_o | Load thành công: result_o chứa data căn chỉnh, tín hiệu báo kết quả hợp lệ assert. Có exception: ex_o.valid assert và tín hiệu báo kết quả hợp lệ cũng assert để scoreboard ghi exception. | §2.6.4.e.vii.iii | p.107 |
| F1.9 | Flush mid-pending → kill request | Khi tín hiệu xóa nội bộ assert trong lúc load đang pending, load_unit kill request và chuyển WAIT_FLUSH trước khi về IDLE. | §2.6.4.e.vii.iii | p.108 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo load_unit và kích hoạt F1.1 "Phát translation request + vaddr_o sang MMU"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng load_unit trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Phát translation request + vaddr_o sang MMU" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào load_unit các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và lsu_ctrl_i hợp lệ, load_unit assert translation_req_o và vaddr_o cho MMU. address_index của DCache request lấy từ page offset. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào load_unit các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và lsu_ctrl_i hợp lệ, load_unit assert translation_req_o và vaddr_o cho MMU. address_index của DCache request lấy từ page offset. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "DTLB lookup song song DCache index request": - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "DTLB lookup song song DCache index request" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): DTLB lookup diễn ra song song với DCache index request. Nếu DTLB hit và DCache grant, load_unit chuyển sang SEND_TAG và pop request khỏi lsu_bypass. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "SEND_TAG gửi physical tag đến DCache": - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "SEND_TAG gửi physical tag đến DCache" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): address_tag lấy từ paddr của MMU. tag_valid assert để hoàn tất pha tag của DCache request. Nếu MMU trả exception, request bị kill và exception đến write-back. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "DTLB miss sau DCache grant → abort + retry": - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "DTLB miss sau DCache grant → abort + retry" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu DTLB miss sau khi DCache đã grant index, load_unit assert kill_req để hủy. Chờ PTW refill DTLB, sau đó retry transaction. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Hazard check page_offset với store_buffer": - page_offset_matches_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Hazard check page_offset với store_buffer" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): page_offset_o = vaddr[11:0]. Nếu page_offset_matches_i assert (store_buffer có entry trùng), load_unit vào WAIT_PAGE_OFFSET cho đến khi conflict giải quyết. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 4 feature (F1.6-F1.9)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Non-idempotent ordering strict": - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Non-idempotent ordering strict" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Với vùng non-idempotent, load chỉ chạy đúng lượt commit của nó. Phải chờ store buffer và DCache write buffer drain. Nếu chưa thỏa, transaction abort sang WAIT_WB_EMPTY hoặc WAIT_TRANSLATION. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tiếp theo, ghi vào load_unit dữ liệu fetch: - dữ liệu fetch (32-bit) = 0x0050_0093 (lệnh ADDI x1, x0, +5 — không nén, nằm trọn trong word) - địa chỉ fetch = 0x0000_0100 - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 Sau đó thử các case khác: - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa thấp: data = 0x????_4081 (C.LI x1, 0 ở nửa thấp) - lệnh nén RVC 16-bit ở nửa cao: data = 0x4081_???? (C.LI ở nửa cao) - lệnh 32-bit ngắt qua biên word: nửa thấp ở addr 0x102, nửa cao ở word kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng phân biệt + căn chỉnh lệnh 32-bit vs lệnh nén RVC. Kỳ vọng: với lệnh 32-bit thẳng hàng → ngõ ra = 0x0050_0093 tại slot 0. Với lệnh nén → ngõ ra slot tương ứng = lệnh 16-bit ở vị trí thấp. Hành vi: Khi DCache data_rvalid, căn chỉnh theo byte offset: LB/LBU 8 bit, LH/LHU 16, LW/LWU 32, LD 64. Signed → sign-extend, unsigned → zero-extend. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào load_unit các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Xuất tín hiệu báo kết quả hợp lệ, result_o, trans_id_o, ex_o": - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - stall_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_ctrl_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của load_unit tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Xuất tín hiệu báo kết quả hợp lệ, result_o, trans_id_o, ex_o" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Load thành công: result_o chứa data căn chỉnh, tín hiệu báo kết quả hợp lệ assert. Có exception: ex_o.valid assert và tín hiệu báo kết quả hợp lệ cũng assert để scoreboard ghi exception. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ assert trong lúc load đang pending, load_unit kill request và chuyển WAIT_FLUSH trước khi về IDLE. |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.6, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.9, F1.4, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.6. TC5 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của load_unit. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 9 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |
| TC4 |  |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |
| TC5 |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của load_unit được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_load_unit_pop_ld_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra pop_ld_o (Pop request khỏi lsu_bypass) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_unit_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra valid_o (Load result/exception hợp lệ) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_unit_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra trans_id_o (Trans ID write-back) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_load_unit_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra result_o (Load result căn chỉnh + extend) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_load_unit_ex_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ex_o (Exception load) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |
| cp_load_unit_translation_req_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra translation_req_o (Request dịch đến MMU) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_load_unit_vaddr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra vaddr_o (Vaddr đến MMU) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_load_unit_page_offset_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra page_offset_o (Page offset load request) | { 0, 1, mid (=2^(W-1)), max-1, max } | 5 bin |
| cp_load_unit_req_port_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra req_port_o (DCache request) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'dcache_req_i_t' | ≥3 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song load_unit_testplan_v2_2.docx cùng folder.