lsu_bypass (lsu_bypass)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule lsu_bypass — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module lsu_bypass

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | lsu_bypass (lsu_bypass) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #28/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 6 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 6 tính năng của lsu_bypass. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho lsu_bypass dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của lsu_bypass mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 6 tính năng của lsu_bypass, đánh số F1.1..F1.6 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit | FIFO depth 2 dùng để điều phối request từ Issue Stage vào load_unit hoặc store_unit, giúp tách nhịp pipeline. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |
| F1.2 | FIFO rỗng → pass-through trực tiếp | Khi FIFO rỗng, lsu_ctrl_o lấy trực tiếp từ lsu_req_i để giảm latency 1 chu kỳ. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |
| F1.3 | Push khi load/store unit chưa pop | Khi có request mới và lsu_req_valid_i assert, request được push vào FIFO nếu load/store unit chưa kịp pop. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |
| F1.4 | pop_ld_i / pop_st_i giải phóng entry | Khi load_unit xử lý xong, pop_ld_i assert để giải phóng entry. Tương tự với store_unit qua pop_st_i. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |
| F1.5 | tín hiệu sẵn sàng nhận = 1 chỉ khi FIFO rỗng | tín hiệu sẵn sàng nhận của LSU bypass chỉ assert khi FIFO rỗng, do đó tín hiệu LSU sẵn sàng nhận lệnh của LSU top chỉ báo ready khi không còn entry giữ trong bypass FIFO. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |
| F1.6 | Flush clear FIFO | Khi tín hiệu xóa nội bộ tác động ở LSU top, FIFO bị clear để loại bỏ các request speculative. | §2.6.4.e.xi.iii | p.117 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo lsu_bypass và kích hoạt F1.1 "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng lsu_bypass trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào lsu_bypass các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit": - lsu_req_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - lsu_req_valid_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_st_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của lsu_bypass tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): FIFO depth 2 dùng để điều phối request từ Issue Stage vào load_unit hoặc store_unit, giúp tách nhịp pipeline. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của lsu_bypass (6 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào lsu_bypass các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit": - lsu_req_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - lsu_req_valid_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_st_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của lsu_bypass tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "FIFO 2 entry tách nhịp Issue ↔ load/store unit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): FIFO depth 2 dùng để điều phối request từ Issue Stage vào load_unit hoặc store_unit, giúp tách nhịp pipeline. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào lsu_bypass các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FIFO rỗng → pass-through trực tiếp": - lsu_req_i = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - lsu_req_valid_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_ld_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - pop_st_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của lsu_bypass tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "FIFO rỗng → pass-through trực tiếp" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi FIFO rỗng, lsu_ctrl_o lấy trực tiếp từ lsu_req_i để giảm latency 1 chu kỳ. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Khi có request mới và lsu_req_valid_i assert, request được push vào FIFO nếu load/store unit chưa kịp pop. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 5 | [Phase D — F1.4] Sau khi đẩy 3 phần tử vào, kích hoạt tín hiệu pop liên tiếp 3 chu kỳ. Đọc dữ liệu trả về mỗi chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế lấy ra theo thứ tự. Kỳ vọng: Khi load_unit xử lý xong, pop_ld_i assert để giải phóng entry. Tương tự với store_unit qua pop_st_i. |
| 6 | [Phase D — F1.4] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 7 | [Phase E — F1.5] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: tín hiệu sẵn sàng nhận của LSU bypass chỉ assert khi FIFO rỗng, do đó tín hiệu LSU sẵn sàng nhận lệnh của LSU top chỉ báo ready khi không còn entry giữ trong bypass FIFO. |
| 8 | [Phase F — F1.6] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ tác động ở LSU top, FIFO bị clear để loại bỏ các request speculative. |

5.3. TC2 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.4. TC3 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.5. TC4 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của lsu_bypass. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 6 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ |  |
| TC3 |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  | ✓ |  |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của lsu_bypass được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_lsu_bypass_lsu_ctrl_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra lsu_ctrl_o (Request hiện tại sang load/store unit) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'lsu_ctrl_t' | ≥3 bin |
| cp_lsu_bypass_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ready_o (FIFO rỗng, LSU sẵn sàng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song lsu_bypass_testplan_v2_2.docx cùng folder.