scoreboard (Khối sổ điểm (scoreboard))
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối sổ điểm (scoreboard) — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module scoreboard

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | scoreboard (Khối sổ điểm (scoreboard)) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #13/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 10 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 10 tính năng của Khối sổ điểm (scoreboard). Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối sổ điểm (scoreboard) dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 10 tính năng của Khối sổ điểm (scoreboard), đánh số F1.1..F1.10 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Cấp phát entry và trans_id | Lưu instruction từ re_name vào mem_q tại issue_pointer_q; trans_id = issue_pointer_q; tăng pointer, cập nhật issue_cnt_q. | §2.5.4.a.iii | p.67-68 |
| F1.2 | Báo tín hiệu báo sổ điểm đã đầy khi 8 entry đầy | Khi mem_q đủ 8 entry, assert tín hiệu báo sổ điểm đã đầy + deassert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã tạo back-pressure về ID_STAGE. | §2.5.4.a.iii | p.68 |
| F1.3 | Cập nhật write-back per trans_id | Mỗi write-back port có ID giao dịch từ writeback, dùng để truy cập entry; update result + valid bit + exception. | §2.5.4.a.iii | p.68 |
| F1.4 | Đánh dấu instruction fu=NONE valid ngay | Entry với fu=NONE được mark valid ngay sau push (không cần đi qua FU). | §2.5.4.a.iii | p.68 |
| F1.5 | Xuất 2 head entry sang commit + ack | Xuất commit_instr_o[1:0]; nhận commit_ack_i để giải phóng entry, clear issued bit và valid bit, update commit_pointer_q + issue_cnt_q. | §2.5.4.a.iii | p.68 |
| F1.6 | Clobber map cho dependency | ánh xạ thanh ghi nguyên đang bị ghi[63:0] và ánh xạ thanh ghi FP đang bị ghi[63:0]; mỗi phần tử cho biết FU đang ghi register. | §2.5.4.a.iii | p.69 |
| F1.7 | Force GPR x0 → NONE | GPR x0 force về NONE trong clobber map để tránh tạo dependency giả. | §2.5.4.a.iii | p.69 |
| F1.8 | Forwarding network cho rs1/rs2/rs3 | Forward từ entry mem_q đã có result valid hoặc trực tiếp từ write-back port (priority cao hơn entry mem_q). | §2.5.4.a.iii | p.69 |
| F1.9 | Update branch prediction info | Khi thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi valid, update branch prediction info ở entry tương ứng. | §2.5.4.a.iii | p.69 |
| F1.10 | Flush unissued + Flush toàn bộ | yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát chặn push; tín hiệu xóa nội bộ xóa issued/valid bits, reset pointer/counter, loại bỏ instruction in-flight. | §2.5.4.a.iii | p.69 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối sổ điểm (scoreboard) và kích hoạt F1.1 "Cấp phát entry và trans_id"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối sổ điểm (scoreboard) trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Cấp phát entry và trans_id" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Cấp phát entry và trans_id": - ID giao dịch từ writeback = 0 (ID giao dịch slot 0) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Cấp phát entry và trans_id" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Lưu instruction từ re_name vào mem_q tại issue_pointer_q; trans_id = issue_pointer_q; tăng pointer, cập nhật issue_cnt_q. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Cấp phát entry và trans_id": - ID giao dịch từ writeback = 0 (ID giao dịch slot 0) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Cấp phát entry và trans_id" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Lưu instruction từ re_name vào mem_q tại issue_pointer_q; trans_id = issue_pointer_q; tăng pointer, cập nhật issue_cnt_q. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Báo tín hiệu báo sổ điểm đã đầy khi 8 entry đầy": - lệnh đã được giải mã = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Báo tín hiệu báo sổ điểm đã đầy khi 8 entry đầy" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi mem_q đủ 8 entry, assert tín hiệu báo sổ điểm đã đầy + deassert tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh giải mã tạo back-pressure về ID_STAGE. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Mỗi write-back port có ID giao dịch từ writeback, dùng để truy cập entry; update result + valid bit + exception. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Khối sổ điểm (scoreboard). |
| 5 | [Phase D — F1.4] Tiếp tục, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Đánh dấu instruction fu=NONE valid ngay": - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) - địa chỉ rs2 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Đánh dấu instruction fu=NONE valid ngay" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Entry với fu=NONE được mark valid ngay sau push (không cần đi qua FU). |
| 6 | [Phase E — F1.5] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Xuất commit_instr_o[1:0]; nhận commit_ack_i để giải phóng entry, clear issued bit và valid bit, update commit_pointer_q + issue_cnt_q. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 5 feature (F1.6-F1.10)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Clobber map cho dependency": - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) - địa chỉ rs2 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Clobber map cho dependency" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): ánh xạ thanh ghi nguyên đang bị ghi[63:0] và ánh xạ thanh ghi FP đang bị ghi[63:0]; mỗi phần tử cho biết FU đang ghi register. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tiếp theo, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Force GPR x0 → NONE": - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) - địa chỉ rs2 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Force GPR x0 → NONE" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): GPR x0 force về NONE trong clobber map để tránh tạo dependency giả. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào Khối sổ điểm (scoreboard) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Forwarding network cho rs1/rs2/rs3": - tín hiệu báo writeback hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo còn nhánh chưa giải quyết = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ rs1 = 5 (thanh ghi đích x5) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối sổ điểm (scoreboard) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Forwarding network cho rs1/rs2/rs3" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Forward từ entry mem_q đã có result valid hoặc trực tiếp từ write-back port (priority cao hơn entry mem_q). |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Khi thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi valid, update branch prediction info ở entry tương ứng. |
| 5 | [Phase D — F1.9] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Khối sổ điểm (scoreboard). |
| 6 | [Phase E — F1.10] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): yêu cầu xóa các lệnh chưa cấp phát chặn push; tín hiệu xóa nội bộ xóa issued/valid bits, reset pointer/counter, loại bỏ instruction in-flight. |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Stress 8 entry — đầy và back-pressure issue

Cover: F1.2, F1.8, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive decoded_instr_valid_i = 1 liên tục 8 chu kỳ. Giữ commit_ack_i = 0. | Kỳ vọng: sb_full_o = 1 sau entry thứ 8; decoded_instr_ack_o = 0 cho entry kế tiếp. |
| 2 | Cho commit_ack_i = 1 cho 1 cặp port. Quan sát drain. | Kỳ vọng: 2 entry rời (head + head-1); sb_full_o = 0 sau khi có ≥2 slot trống. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Exception write-back trên 1 entry không phải head

Cover: F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Có 4 entry đang trong scoreboard. Drive ex_i[2].valid = 1 với wt_valid_i[2] = 1, trans_id_i[2] = entry thứ 3. | Kỳ vọng: entry thứ 3 đánh dấu exception; vẫn chờ tới khi head; commit_instr_o sau khi 2 entry trước commit xong sẽ phát exception. |

5.6. TC5 — [Race & interleaving] Issue ack + write-back cùng trans_id

Cover: F1.3, F1.8, F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive issue_ack_i = 1 cho head entry. Cùng chu kỳ drive wt_valid_i[0] = 1, trans_id_i[0] = head. | Mục đích: cover race issue completion. Kỳ vọng: scoreboard cập nhật entry này = valid + result; không xoá entry quá sớm. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối sổ điểm (scoreboard). Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 10 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| TC4 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC5 | ✓ |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của scoreboard được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_scoreboard_sb_full_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra sb_full_o (Scoreboard 8 entry đầy) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_scoreboard_rd_clobber_gpr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rd_clobber_gpr_o (Clobber map GPR (64 entry)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'fu_t' | ≥3 bin |
| cp_scoreboard_rd_clobber_fpr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rd_clobber_fpr_o (Clobber map FPR (64 entry)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'fu_t' | ≥3 bin |
| cp_scoreboard_rs1_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs1_o (Giá trị rs1 forwarded) | { 0, 1, mid (2^32), 2^63 (signed-min), 2^63-1 (signed-max), all-ones } | 6 bin |
| cp_scoreboard_rs1_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs1_valid_o (rs1_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_scoreboard_rs2_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs2_o (Giá trị rs2 forwarded) | { 0, 1, mid (2^32), 2^63 (signed-min), 2^63-1 (signed-max), all-ones } | 6 bin |
| cp_scoreboard_rs2_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs2_valid_o (rs2_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_scoreboard_rs3_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs3_o (Giá trị rs3 forwarded) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'FLEN' | ≥3 bin |
| cp_scoreboard_rs3_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra rs3_valid_o (rs3_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_scoreboard_commit_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra commit_instr_o (Head entries sang commit (2 port)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'scoreboard_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_scoreboard_decoded_instr_ack_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra decoded_instr_ack_o (Scoreboard nhận entry) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_scoreboard_issue_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra issue_instr_o (Entry sang issue_read_operands) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'scoreboard_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_scoreboard_issue_instr_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra issue_instr_valid_o (issue_instr_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_sb_full_x_wb_port | Cross sb_full_o × write-back port hoạt động | {full=0, full=1} × {wb port 0/1/2/3 active} | ≥8 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song scoreboard_testplan_v2_2.docx cùng folder.