Acc_integration (Cơ chế tích hợp accelerator)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Cơ chế tích hợp accelerator — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module Acc_integration

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | Acc_integration (Cơ chế tích hợp accelerator) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #33/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 9 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 9 tính năng của Cơ chế tích hợp accelerator. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Cơ chế tích hợp accelerator dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 9 tính năng của Cơ chế tích hợp accelerator, đánh số F1.1..F1.9 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Receive instruction từ Issue stage | Issue ACCEL instruction → push vào FIFO depth=3 fall-through; báo ready khi usage < depth-1. | §2.9 | p.116 |
| F1.2 | Theo dõi non-speculative | insn_pending (nhận chưa commit) + insn_ready (commit qua acc_commit + tran_id). Flush_i xóa pending → speculative bị hủy. | §2.9 | p.116 |
| F1.3 | Dispatch sang Ara với store_pending | Đóng accelerator_req_t (insn từ imm, rs1/rs2/frm/trans_id) + store_pending=!acc_no_st_pending && acc_cons_en cho consistency. | §2.9 | p.116-117 |
| F1.4 | Fall-through register cho timing | Handshake valid-ready có fall-through register giữa để cải thiện timing. | §2.9 | p.117 |
| F1.5 | Nhận response từ Ara | acc_resp_ready luôn=1; forward result + trans_id về scoreboard write-back port thứ 5; acc_resp.error=1 → exception ILLEGAL_INSTR. | §2.9 | p.117 |
| F1.6 | Timing — lệnh config (1 cycle) | CVA6 assert acc_req_valid + config; Ara trả acc_req_ready và acc_resp_valid combinational + vl mới qua acc_resp.result. Handshake 1 cycle. | §2.9 | p.117-118 |
| F1.7 | Timing — lệnh số học | Dispatcher trả acc_resp_valid=1 khi decode xong + sequencer ready. Sequencer stall (queue full/hazard) → response trì hoãn. | §2.9 | p.118 |
| F1.8 | Timing — vector load | Ara giữ acc_req_ready=0 đến khi Address Generation xong (latency theo addressing mode + AXI). load_complete sideband 1 chu kỳ khi data đã ghi vào VRF. | §2.9 | p.118-119 |
| F1.9 | Timing — vector store | Ara giữ acc_req_ready=0 đến khi AddrGen xong. store_pending sideband=1 trong quá trình thực thi; store_complete khi data đã gửi qua AXI + nhận response. | §2.9 | p.119 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Cơ chế tích hợp accelerator và kích hoạt F1.1 "Receive instruction từ Issue stage"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Cơ chế tích hợp accelerator trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Receive instruction từ Issue stage" theo kịch bản sau: Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Issue ACCEL instruction → push vào FIFO depth=3 fall-through; báo ready khi usage < depth-1. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Issue ACCEL instruction → push vào FIFO depth=3 fall-through; báo ready khi usage < depth-1. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Cơ chế tích hợp accelerator các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Theo dõi non-speculative": (xem giao diện DUT trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Theo dõi non-speculative" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): insn_pending (nhận chưa commit) + insn_ready (commit qua acc_commit + tran_id). Flush_i xóa pending → speculative bị hủy. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Cơ chế tích hợp accelerator các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Dispatch sang Ara với store_pending": (xem giao diện DUT trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Dispatch sang Ara với store_pending" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Đóng accelerator_req_t (insn từ imm, rs1/rs2/frm/trans_id) + store_pending=!acc_no_st_pending && acc_cons_en cho consistency. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Handshake valid-ready có fall-through register giữa để cải thiện timing. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Cơ chế tích hợp accelerator các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Nhận response từ Ara": (xem giao diện DUT trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Nhận response từ Ara" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): acc_resp_ready luôn=1; forward result + trans_id về scoreboard write-back port thứ 5; acc_resp.error=1 → exception ILLEGAL_INSTR. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 4 feature (F1.6-F1.9)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: CVA6 assert acc_req_valid + config; Ara trả acc_req_ready và acc_resp_valid combinational + vl mới qua acc_resp.result. Handshake 1 cycle. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Dispatcher trả acc_resp_valid=1 khi decode xong + sequencer ready. Sequencer stall (queue full/hazard) → response trì hoãn. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào Cơ chế tích hợp accelerator các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Timing — vector load": (xem giao diện DUT trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Timing — vector load" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Ara giữ acc_req_ready=0 đến khi Address Generation xong (latency theo addressing mode + AXI). load_complete sideband 1 chu kỳ khi data đã ghi vào VRF. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, ghi vào Cơ chế tích hợp accelerator các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Timing — vector store": (xem giao diện DUT trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Cơ chế tích hợp accelerator tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Timing — vector store" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Ara giữ acc_req_ready=0 đến khi AddrGen xong. store_pending sideband=1 trong quá trình thực thi; store_complete khi data đã gửi qua AXI + nhận response. |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.7, F1.4, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.5, F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.6. TC5 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Cơ chế tích hợp accelerator. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 9 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  |  |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |  |  |
| TC4 |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của Acc_integration được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cg_acc_integration_predict | Quan sát ngõ ra chính theo input space | (xem mô tả ở Section 2 của spec) | ≥4 bins |
| cg_acc_integration_state | Trạng thái nội bộ (counter, FSM, FIFO occupancy) | (xem mô tả ở Section 2 của spec) | ≥3 bins |
| cg_acc_integration_transition | Bảng chuyển trạng thái | (xem mô tả ở Section 2 của spec) | ≥6 transitions |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song Acc_integration_testplan_v2_2.docx cùng folder.