BTB (Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module BTB

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | BTB (Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #6/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 4 feature |
| Số testcase | 5 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC3 hard, TC4 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 4 tính năng của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC3) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC4). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 4 tính năng của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB, đánh số F1.1..F1.4 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Đọc target address theo PC | Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để đọc entry tương ứng cho từng slot. Nếu valid và instr_scan nhận diện slot là JALR, dùng target_address. | §2.3.4.d.iii | p.40 |
| F1.2 | Cập nhật khi JALR mispredict | thông tin cập nhật BTB sau JALR sai dự đoán chỉ tạo khi JALR mispredict; ghi pc và target_address thật vào BTB cho lần fetch sau. | §2.3.4.d.iii | p.40 |
| F1.3 | Chặn update khi debug mode | Khi thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi active, BTB không cập nhật. | §2.3.4.d.iii | p.40 |
| F1.4 | Cơ chế clear valid khi flush | tín hiệu xóa nội bộ có cơ chế clear valid bit, nhưng cấu hình hiện tại nối hằng 0. | §2.3.4.d.iii | p.40 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB và kích hoạt F1.1 "Đọc target address theo PC"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Đọc target address theo PC" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để đọc entry tương ứng cho từng slot. Nếu valid và instr_scan nhận diện slot là JALR, dùng target_address. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB (4 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Dùng bit địa chỉ PC dùng để đọc dự đoán để đọc entry tương ứng cho từng slot. Nếu valid và instr_scan nhận diện slot là JALR, dùng target_address. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: thông tin cập nhật BTB sau JALR sai dự đoán chỉ tạo khi JALR mispredict; ghi pc và target_address thật vào BTB cho lần fetch sau. |
| 3 | [Phase B — F1.2] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Khi thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi active, BTB không cập nhật. |
| 5 | [Phase C — F1.3] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB. |
| 6 | [Phase D — F1.4] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): tín hiệu xóa nội bộ có cơ chế clear valid bit, nhưng cấu hình hiện tại nối hằng 0. |

5.3. TC2 — [Boundary value & overflow] Tag collision — 2 PC khác nhưng hash cùng index

Cover: F1.1, F1.2, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive btb_update_i tại pc=0x100 với target=0x500. Sau đó drive btb_update_i tại pc=0x100 + (1<<INDEX_BITS) (collision tag khác nhau). | Mục đích: cover thay thế entry khi index collide. Kỳ vọng: entry cũ bị overwrite; đọc lại tại pc cũ → btb_prediction_o.valid = 0 hoặc target sai dự đoán. |

5.4. TC3 — [Race & interleaving] Update BTB đồng thời với lookup

Cover: F1.1, F1.2, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive vpc_i = 0x400 đồng thời btb_update_i.valid = 1 cho pc = 0x400, target = 0x800. | Mục đích: write/read same-cycle. Kỳ vọng: hành vi consistent — hoặc đọc-trước-write hoặc đọc-sau-write, không undefined; document trong report. |

5.5. TC4 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Bảng đệm địa chỉ đích nhánh BTB. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 4 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| TC4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 5 | 4 | 3 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC4 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC3 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của BTB được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_btb_btb_prediction_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra btb_prediction_o (Dự đoán BTB (2 slot)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'btb_prediction_t' | ≥3 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song BTB_testplan_v2_2.docx cùng folder.