Controller (Khối điều khiển flush/halt)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối điều khiển flush/halt — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module Controller

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | Controller (Khối điều khiển flush/halt) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #1/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 10 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 10 tính năng của Khối điều khiển flush/halt. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối điều khiển flush/halt dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối điều khiển flush/halt mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 10 tính năng của Khối điều khiển flush/halt, đánh số F1.1..F1.10 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Xử lý branch mispredict | Khi Branch Unit báo kết quả dự đoán sai, phát tín hiệu xóa giai đoạn nạp lệnh + tín hiệu xóa các lệnh chưa cấp phát để hủy fetch path và scoreboard unissued. tín hiệu xóa giai đoạn giải mã và tín hiệu xóa giai đoạn thực thi không assert trong case này. | §2.2.3 | p.21 |
| F1.2 | Full pipeline flush cho exception/eret/debug | Khi thông báo có ngoại lệ từ luồng hoàn tất, tín hiệu trở về từ trap (MRET/SRET/DRET) hoặc yêu cầu chuyển PC sang chế độ gỡ lỗi active, assert tín hiệu xóa giai đoạn nạp lệnh + tín hiệu xóa các lệnh chưa cấp phát + tín hiệu xóa giai đoạn giải mã + tín hiệu xóa giai đoạn thực thi + tín hiệu xóa bộ dự đoán nhánh. PC target do csr_regfile cung cấp. | §2.2.3 | p.21-22 |
| F1.3 | Xử lý CSR side-effect flush | Khi thông báo cần xóa do CSR có hiệu ứng phụ từ csr_regfile, assert yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất + full pipeline flush. PCGen dùng commit PC để refetch. | §2.2.3 | p.22 |
| F1.4 | Xử lý generic commit flush (AMO path) | Khi thông báo cần xóa từ giai đoạn hoàn tất từ Commit Stage (vd AMO completion), assert yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất + full pipeline flush tương tự CSR side-effect. Đường flush này phục vụ đồng bộ pipeline sau AMO commit, độc lập với CSR/exception. | §2.2.3 | p.22 |
| F1.5 | Xử lý FENCE commit | Khi xung hoàn tất lệnh FENCE active, set wait_acc_store_q để giữ tín hiệu tạm dừng cho đến khi thông báo accelerator còn lệnh store đang chờ clear. Với cấu hình non-WT D-cache, khởi động D-cache flush qua fence_active_q. | §2.2.3 | p.22 |
| F1.6 | Xử lý FENCE.I commit | Như FENCE, ngoài ra assert tín hiệu xóa bộ nhớ đệm lệnh I-cache một chu kỳ để flush I-cache. | §2.2.3 | p.22 |
| F1.7 | Xử lý SFENCE.VMA commit | Khi xung hoàn tất lệnh SFENCE.VMA active, assert tín hiệu xóa bảng dịch địa chỉ TLB một chu kỳ, kết hợp full pipeline flush. Không có wait_acc_store_q. | §2.2.3 | p.22-23 |
| F1.8 | D-cache flush handshake | Khi FENCE/FENCE.I khởi động D-cache flush, set fence_active_q. tín hiệu xóa bộ nhớ đệm dữ liệu D-cache giữ active đến khi nhận tín hiệu xác nhận đã xóa xong D-cache, sau đó clear state. | §2.2.3 | p.23 |
| F1.9 | WFI/halt path | Nhận yêu cầu tạm dừng từ thanh ghi điều khiển CSR (WFI) từ csr_regfile khi WFI hold core, forward thành tín hiệu tạm dừng sang commit_stage để chặn retire. tín hiệu tạm dừng cũng active khi chờ D-cache fence drain hoặc acc store drain. | §2.2.3 | p.23 |
| F1.10 | Priority giữa các sự kiện | Các flush output OR theo sự kiện active cùng chu kỳ. Exception/eret/debug có priority kéo yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất về 0; PCGen dùng trap vector/EPC/debug PC. | §2.2.3 | p.23-24 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối điều khiển flush/halt và kích hoạt F1.1 "Xử lý branch mispredict"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối điều khiển flush/halt trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Xử lý branch mispredict" theo kịch bản sau: Sau reset, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Khi Branch Unit báo kết quả dự đoán sai, phát tín hiệu xóa giai đoạn nạp lệnh + tín hiệu xóa các lệnh chưa cấp phát để hủy fetch path và scoreboard unissued. tín hiệu xóa giai đoạn giải mã và tín hiệu xóa giai đoạn thực thi không assert trong case này. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Khi Branch Unit báo kết quả dự đoán sai, phát tín hiệu xóa giai đoạn nạp lệnh + tín hiệu xóa các lệnh chưa cấp phát để hủy fetch path và scoreboard unissued. tín hiệu xóa giai đoạn giải mã và tín hiệu xóa giai đoạn thực thi không assert trong case này. |
| 2 | [Phase A — F1.1] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Khối điều khiển flush/halt. |
| 3 | [Phase B — F1.2] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi thông báo có ngoại lệ từ luồng hoàn tất, tín hiệu trở về từ trap (MRET/SRET/DRET) hoặc yêu cầu chuyển PC sang chế độ gỡ lỗi active, assert tín hiệu xóa giai đoạn nạp lệnh + tín hiệu xóa các lệnh chưa cấp phát + tín hiệu xóa giai đoạn giải mã + tín hiệu xóa giai đoạn thực thi + tín hiệu xóa bộ dự đoán nhánh. PC target do csr_regfile cung cấp. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi thông báo cần xóa do CSR có hiệu ứng phụ từ csr_regfile, assert yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất + full pipeline flush. PCGen dùng commit PC để refetch. |
| 5 | [Phase D — F1.4] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi thông báo cần xóa từ giai đoạn hoàn tất từ Commit Stage (vd AMO completion), assert yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất + full pipeline flush tương tự CSR side-effect. Đường flush này phục vụ đồng bộ pipeline sau AMO commit, độc lập với CSR/exception. |
| 6 | [Phase E — F1.5] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Khi xung hoàn tất lệnh FENCE active, set wait_acc_store_q để giữ tín hiệu tạm dừng cho đến khi thông báo accelerator còn lệnh store đang chờ clear. Với cấu hình non-WT D-cache, khởi động D-cache flush qua fence_active_q. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 5 feature (F1.6-F1.10)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Như FENCE, ngoài ra assert tín hiệu xóa bộ nhớ đệm lệnh I-cache một chu kỳ để flush I-cache. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Khi xung hoàn tất lệnh SFENCE.VMA active, assert tín hiệu xóa bảng dịch địa chỉ TLB một chu kỳ, kết hợp full pipeline flush. Không có wait_acc_store_q. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi FENCE/FENCE.I khởi động D-cache flush, set fence_active_q. tín hiệu xóa bộ nhớ đệm dữ liệu D-cache giữ active đến khi nhận tín hiệu xác nhận đã xóa xong D-cache, sau đó clear state. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, ghi vào Khối điều khiển flush/halt các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "WFI/halt path": - yêu cầu tạm dừng từ thanh ghi điều khiển CSR (WFI) = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã xóa xong D-cache = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo accelerator còn lệnh store đang chờ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu trở về từ trap (MRET/SRET/DRET) = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối điều khiển flush/halt tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "WFI/halt path" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nhận yêu cầu tạm dừng từ thanh ghi điều khiển CSR (WFI) từ csr_regfile khi WFI hold core, forward thành tín hiệu tạm dừng sang commit_stage để chặn retire. tín hiệu tạm dừng cũng active khi chờ D-cache fence drain hoặc acc store drain. |
| 5 | [Phase E — F1.10] Tiếp tục, ghi vào Khối điều khiển flush/halt các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Priority giữa các sự kiện": - thông báo có ngoại lệ từ luồng hoàn tất = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã xóa xong D-cache = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu tạm dừng từ thanh ghi điều khiển CSR (WFI) = 1 (kích hoạt (mức cao)) - thông báo accelerator còn lệnh store đang chờ = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối điều khiển flush/halt tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Priority giữa các sự kiện" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Các flush output OR theo sự kiện active cùng chu kỳ. Exception/eret/debug có priority kéo yêu cầu sinh PC lấy địa chỉ từ luồng hoàn tất về 0; PCGen dùng trap vector/EPC/debug PC. |

5.4. TC3 — [Race & interleaving] Đồng thời 3 nguồn flush — EX exception + branch mispredict + CSR side-effect

Cover: F1.4, F1.1, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cùng 1 chu kỳ, drive ex_valid_i=1 (exception từ commit), resolved_branch_i.is_mispredict=1 và flush_csr_i=1. Quan sát các xung flush_* và set_pc_commit_o. | Mục đích: kiểm chứng ưu tiên xử lý khi nhiều nguồn flush đồng thời. Kỳ vọng: chỉ một flow chính chiếm quyền (theo thứ tự ưu tiên trong spec); các xung flush_if_o/flush_id_o/flush_ex_o phát đúng 1 chu kỳ; không có hai set_pc_commit_o liên tiếp đè nhau. |
| 2 | Lặp lại với eret_i thay vì branch mispredict, song song flush_csr_i=1. | Mục đích: cover race ERET vs CSR-flush. Kỳ vọng: ERET targeting EPC vẫn được phục vụ; không treo FSM controller. |

5.5. TC4 — [Back-pressure & flow-control stress] D-cache flush kéo dài — chờ flush_dcache_ack_i

Cover: F1.8, F1.9, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive fence_i_i = 1 xung 1 chu kỳ để bắt đầu chuỗi FLUSH_ICACHE/FLUSH_DCACHE. Giữ flush_dcache_ack_i = 0 trong 32 chu kỳ liên tiếp. | Mục đích: stress FSM trạng thái chờ ack. Kỳ vọng: halt_o = 1 suốt giai đoạn chờ; flush_dcache_o vẫn = 1 cho đến khi ack về; không có flush nào khác lọt vào trong khi chờ. |
| 2 | Cho phép flush_dcache_ack_i = 1 sau 32 chu kỳ. Quan sát chuyển sang IDLE. | Kỳ vọng: halt_o trở về 0; controller về trạng thái IDLE sẵn sàng nhận yêu cầu mới. |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Debug PC redirect chen ngang đang halt do WFI

Cover: F1.10, F1.2, F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive halt_csr_i = 1 (WFI) để đưa controller vào trạng thái halt. Sau 5 chu kỳ, phát set_debug_pc_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng debug ngắt được WFI halt. Kỳ vọng: halt_o hạ xuống ngay chu kỳ kế tiếp; set_pc_commit_o phát đúng; không kẹt ở halt vĩnh viễn. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối điều khiển flush/halt. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 10 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ | ✓ |  |
| TC5 | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của Controller được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_controller_set_pc_commit_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra set_pc_commit_o (Yêu cầu PCGen lấy PC từ commit path) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_if_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_if_o (Flush Frontend/IF stage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_bp_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_bp_o (Flush branch predictor) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_unissued_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_unissued_instr_o (Flush instruction chưa issue) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_id_o (Flush ID/Issue stage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_ex_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_ex_o (Flush Execute Stage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_icache_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_icache_o (Flush I-cache (FENCE.I)) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_dcache_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_dcache_o (Flush D-cache (registered)) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_flush_tlb_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra flush_tlb_o (Flush TLB (SFENCE.VMA)) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_controller_halt_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra halt_o (Halt signal gửi sang Commit Stage) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_flush_combo | Cross các flush ngõ ra đồng thời | {flush_if, flush_id, flush_ex, flush_icache, flush_dcache, flush_tlb} tổ hợp 2-3 bit hot | ≥10 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song Controller_testplan_v2_2.docx cùng folder.