Front-end (Giai đoạn nạp lệnh (Front-end))
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module Front-end

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | Front-end (Giai đoạn nạp lệnh (Front-end)) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #2/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 9 feature |
| Số testcase | 8 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC3 reset-required, TC4-TC6 hard, TC7 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 9 tính năng của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end). Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Các feature thực sự cần test ngay sau khi nhả reset được tách ra TC riêng (TC3-TC3) để không xen reset cycle giữa các TC khác. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC4-TC6) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC7). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 9 tính năng của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end), đánh số F1.1..F1.9 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Khởi tạo boot PC | Sau reset, chọn địa chỉ khởi động ban đầu làm fetch PC đầu tiên qua state npc_rst_load_q ở chu kỳ đầu, sau đó chuyển sang cơ chế chọn PC bình thường. | §2.3.3 | p.29 |
| F1.2 | Next PC selection (priority encoder) | Chọn NPC theo priority 0→6: bp_valid → seq → replay → mispredict → eret → exception → commit redirect. | §2.3.3 | p.29 |
| F1.3 | I-cache request handshake | Phát yêu cầu nạp lệnh tới I-cache khi instr_queue ready; if_ready chỉ valid khi cả I-cache và instr_queue ready. | §2.3.3 | p.29 |
| F1.4 | Xử lý I-cache exception | Nếu phản hồi từ bộ nhớ đệm lệnh báo exception (page fault/access fault), gắn exception vào instruction entry chuyển tiếp sang ID_STAGE. | §2.3.3 | p.29-30 |
| F1.5 | Branch prediction kết hợp BHT/BTB/RAS | BHT cho taken/not-taken, BTB cho JALR target, RAS cho return target. Khi predict taken, tạo bp_valid và kill fetch còn lại. | §2.3.3 | p.30-31 |
| F1.6 | Cập nhật predictor sau mispredict | Khi thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi, redirect PC + kill_s1/kill_s2 + cập nhật BHT (taken thật) và BTB (JALR target mới). RAS không rollback. | §2.3.3 | p.31 |
| F1.7 | Replay khi instr_queue full | Nếu một FIFO slot full, instr_queue tạo yêu cầu lấy lại lệnh + địa chỉ cần lấy lại; PC Select chọn địa chỉ cần lấy lại để fetch lại. | §2.3.3 | p.32 |
| F1.8 | tín hiệu xóa nội bộ xử lý | Kill request bay ở I-cache, flush instr_queue. PC chỉ đổi qua các nguồn redirect, không tự đổi vì tín hiệu xóa nội bộ. | §2.3.3 | p.32 |
| F1.9 | Output handshake fetch_entry tới ID_STAGE | Front-end xuất gói lệnh chuyển tiếp sang giải mã + tín hiệu báo gói lệnh hợp lệ, chờ thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh từ ID_STAGE. Khi ID_STAGE chưa ready, instr_queue giữ entry và tạo back-pressure lên I-cache request path qua yêu cầu nạp lệnh tới I-cache deassert. | §2.3.3 | p.32 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) và kích hoạt F1.1 "Khởi tạo boot PC"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Khởi tạo boot PC" theo kịch bản sau: Kích hoạt tín hiệu reset trong 5 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng. Quan sát Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) sau khi reset xong. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về giá trị reset; không có xung lạ trên bất kỳ ngõ ra nào trong 5 chu kỳ tiếp theo. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 4 feature (F1.2-F1.5)

Cover: F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.2] Sau reset, ghi vào Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Next PC selection (priority encoder)": - thông báo có ngoại lệ từ luồng hoàn tất = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ khởi động ban đầu = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - yêu cầu lấy PC từ luồng hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - PC của lệnh ở giai đoạn hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Next PC selection (priority encoder)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Chọn NPC theo priority 0→6: bp_valid → seq → replay → mispredict → eret → exception → commit redirect. |
| 2 | [Phase B — F1.3] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Phát yêu cầu nạp lệnh tới I-cache khi instr_queue ready; if_ready chỉ valid khi cả I-cache và instr_queue ready. |
| 3 | [Phase C — F1.4] Sau đó, ghi vào Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Xử lý I-cache exception": - thông báo có ngoại lệ từ luồng hoàn tất = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ khởi động ban đầu = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - yêu cầu lấy PC từ luồng hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - PC của lệnh ở giai đoạn hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Xử lý I-cache exception" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu phản hồi từ bộ nhớ đệm lệnh báo exception (page fault/access fault), gắn exception vào instruction entry chuyển tiếp sang ID_STAGE. |
| 4 | [Phase D — F1.5] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: BHT cho taken/not-taken, BTB cho JALR target, RAS cho return target. Khi predict taken, tạo bp_valid và kill fetch còn lại. |
| 5 | [Phase D — F1.5] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end). |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 4 feature (F1.6-F1.9)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Khi thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi, redirect PC + kill_s1/kill_s2 + cập nhật BHT (taken thật) và BTB (JALR target mới). RAS không rollback. |
| 2 | [Phase A — F1.6] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end). |
| 3 | [Phase B — F1.7] Sau đó, ghi vào Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Replay khi instr_queue full": - thông báo lõi đang ở chế độ gỡ lỗi = 1 (kích hoạt (mức cao)) - địa chỉ khởi động ban đầu = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - yêu cầu lấy PC từ luồng hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - PC của lệnh ở giai đoạn hoàn tất = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Replay khi instr_queue full" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu một FIFO slot full, instr_queue tạo yêu cầu lấy lại lệnh + địa chỉ cần lấy lại; PC Select chọn địa chỉ cần lấy lại để fetch lại. |
| 4 | [Phase C — F1.8] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Kill request bay ở I-cache, flush instr_queue. PC chỉ đổi qua các nguồn redirect, không tự đổi vì tín hiệu xóa nội bộ. |
| 5 | [Phase D — F1.9] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Front-end xuất gói lệnh chuyển tiếp sang giải mã + tín hiệu báo gói lệnh hợp lệ, chờ thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh từ ID_STAGE. Khi ID_STAGE chưa ready, instr_queue giữ entry và tạo back-pressure lên I-cache request path qua yêu cầu nạp lệnh tới I-cache deassert. |

5.4. TC3 — [Reset-required] F1.1 Khởi tạo boot PC — feature cần chạy ngay sau khi nhả reset

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 5 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng. Quan sát Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) sau khi reset xong. | Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn nạp lệnh (Front-end) trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về giá trị reset; không có xung lạ trên bất kỳ ngõ ra nào trong 5 chu kỳ tiếp theo. |

5.5. TC4 — [Back-pressure & flow-control stress] ID_STAGE chặn ready dài — fetch_entry_ready_i = 0 trong 32 chu kỳ

Cover: F1.9, F1.3, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive icache_dreq_i.valid = 1 liên tục với 8 instruction. Đồng thời giữ fetch_entry_ready_i = 0 suốt 32 chu kỳ. | Mục đích: stress queue đầy + back-pressure. Kỳ vọng: instr_queue trong Front-end báo replay_o khi đầy; không có instruction mất; fetch_entry_valid_o ổn định không glitch. |
| 2 | Cho phép fetch_entry_ready_i = 1; quan sát drain. | Kỳ vọng: queue drain theo thứ tự FIFO; PC liên tục, không gap. |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Exception + ERET chen ngang chuỗi fetch

Cover: F1.4, F1.8, F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trong khi PCGen đang fetch tuần tự PC=0x100..0x120, drive ex_valid_i = 1 và trap_vector_base_i = 0x8000_0000 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng redirect tới trap vector. Kỳ vọng: PC kế tiếp = 0x8000_0000; mọi entry đang trong queue bị flush; replay_o không phát. |
| 2 | 3 chu kỳ sau, drive eret_i = 1 với epc_i = 0x100. | Kỳ vọng: PC = 0x100 (quay về điểm exception); chuỗi fetch tiếp tục đúng. |

5.7. TC6 — [Race & interleaving] Branch resolve đồng thời với fetch valid đang đi

Cover: F1.6, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive resolved_branch_i.valid = 1 với target = 0x300 cùng chu kỳ icache_dreq_i.valid = 1 cho PC = 0x108. | Mục đích: race correction branch vs in-flight fetch. Kỳ vọng: fetch tiếp theo từ 0x300; instruction đã trong queue cho PC=0x108 bị huỷ; không double-issue. |

5.8. TC7 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Giai đoạn nạp lệnh (Front-end). Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 9 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC4 |  |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  | ✓ |
| TC5 |  | ✓ |  | ✓ |  |  |  | ✓ |  |
| TC6 |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC3 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC7 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC3 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC4-TC6 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của Front-end được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_front-end_icache_dreq_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra icache_dreq_o (Request tới I-cache) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'icache_dreq_i_t' | ≥3 bin |
| cp_front-end_fetch_entry_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fetch_entry_o (Instruction entry sang ID_STAGE) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'fetch_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_front-end_fetch_entry_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fetch_entry_valid_o (fetch_entry_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_front-end_fetch_entry_handshake | Cross fetch_entry_valid_o × fetch_entry_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fetch_entry_o | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song Front-end_testplan_v2_2.docx cùng folder.