ID_STAGE (Giai đoạn giải mã lệnh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Giai đoạn giải mã lệnh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module ID_STAGE

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | ID_STAGE (Giai đoạn giải mã lệnh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #9/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 5 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 5 tính năng của Giai đoạn giải mã lệnh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Giai đoạn giải mã lệnh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 5 tính năng của Giai đoạn giải mã lệnh, đánh số F1.1..F1.5 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Handshake với frontend | Assert tín hiệu sẵn sàng nhận lệnh mới khi thông báo gói lệnh hợp lệ active và ID_STAGE có thể nhận instruction; nhận gói lệnh từ giai đoạn nạp đưa vào compressed_decoder. | §2.4.3 | p.51 |
| F1.2 | Pipeline register issue_q | Giữ kết quả decode trước khi gửi sang ISSUE_STAGE; nhận instruction mới chỉ khi issue_q trống hoặc ISSUE_STAGE đã ack. | §2.4.3 | p.51 |
| F1.3 | Back-pressure về frontend | Khi ISSUE_STAGE chưa ack mà issue_q valid, deassert tín hiệu sẵn sàng nhận lệnh mới để frontend không gửi instruction mới. | §2.4.3 | p.52 |
| F1.4 | Flush issue_q | Khi tín hiệu xóa nội bộ active, clear valid bit issue_q; instruction đang trong ID_STAGE bị invalidate. | §2.4.3 | p.52 |
| F1.5 | Đóng gói exception fetch vào scoreboard_entry | fetch_entry_t.ex từ frontend được pass-through vào decoder và lưu vào scoreboard_entry_t.ex; không xử lý exception tại ID_STAGE. | §2.4.3 | p.52 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Giai đoạn giải mã lệnh và kích hoạt F1.1 "Handshake với frontend"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Giai đoạn giải mã lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Handshake với frontend" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Giai đoạn giải mã lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Handshake với frontend": - gói lệnh từ giai đoạn nạp = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo gói lệnh hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh để cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - mức quyền đang chạy = M-mode (chạy ở chế độ Machine) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Handshake với frontend" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Assert tín hiệu sẵn sàng nhận lệnh mới khi thông báo gói lệnh hợp lệ active và ID_STAGE có thể nhận instruction; nhận gói lệnh từ giai đoạn nạp đưa vào compressed_decoder. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Giai đoạn giải mã lệnh (5 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Giai đoạn giải mã lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Handshake với frontend": - gói lệnh từ giai đoạn nạp = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo gói lệnh hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh để cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - mức quyền đang chạy = M-mode (chạy ở chế độ Machine) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Handshake với frontend" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Assert tín hiệu sẵn sàng nhận lệnh mới khi thông báo gói lệnh hợp lệ active và ID_STAGE có thể nhận instruction; nhận gói lệnh từ giai đoạn nạp đưa vào compressed_decoder. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Giai đoạn giải mã lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Pipeline register issue_q": - gói lệnh từ giai đoạn nạp = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo gói lệnh hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh để cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - mức quyền đang chạy = M-mode (chạy ở chế độ Machine) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Pipeline register issue_q" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Giữ kết quả decode trước khi gửi sang ISSUE_STAGE; nhận instruction mới chỉ khi issue_q trống hoặc ISSUE_STAGE đã ack. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Giai đoạn giải mã lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Back-pressure về frontend": - gói lệnh từ giai đoạn nạp = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo gói lệnh hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh để cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - mức quyền đang chạy = M-mode (chạy ở chế độ Machine) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Back-pressure về frontend" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi ISSUE_STAGE chưa ack mà issue_q valid, deassert tín hiệu sẵn sàng nhận lệnh mới để frontend không gửi instruction mới. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ active, clear valid bit issue_q; instruction đang trong ID_STAGE bị invalidate. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Giai đoạn giải mã lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Đóng gói exception fetch vào scoreboard_entry": - gói lệnh từ giai đoạn nạp = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - thông báo gói lệnh hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu xác nhận đã nhận lệnh để cấp phát = 1 (kích hoạt (mức cao)) - mức quyền đang chạy = M-mode (chạy ở chế độ Machine) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Giai đoạn giải mã lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Đóng gói exception fetch vào scoreboard_entry" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): fetch_entry_t.ex từ frontend được pass-through vào decoder và lưu vào scoreboard_entry_t.ex; không xử lý exception tại ID_STAGE. |

5.3. TC2 — [Back-pressure & flow-control stress] Issue stage chặn ack — issue_instr_ack_i = 0 dài

Cover: F1.3, F1.1, F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive fetch_entry_valid_i = 1 với entry hợp lệ. Giữ issue_instr_ack_i = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng back-pressure ngược lại frontend. Kỳ vọng: fetch_entry_ready_o = 0 sau khi pipeline register đầy; issue_entry_valid_o = 1 giữ ổn định; instruction không bị decode 2 lần. |
| 2 | Cho phép issue_instr_ack_i = 1; pipeline tiếp tục. | Kỳ vọng: fetch_entry_ready_o trở về 1; instruction kế tiếp được decode. |

5.4. TC3 — [Exception/abort injection] IRQ trong cùng chu kỳ decode

Cover: F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive fetch_entry_valid_i = 1 với 1 instruction hợp lệ, đồng thời drive irq_i = 2'b01 (M-mode interrupt). | Mục đích: priority IRQ vs decode bình thường. Kỳ vọng: issue_entry_o.ex.valid = 1 với cause = INT_M_EXTERNAL; instruction gốc bị huỷ; is_ctrl_flow_o = 0. |

5.5. TC4 — [Race & interleaving] Flush giữa lúc đang ack

Cover: F1.4, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive issue_instr_ack_i = 1 đồng thời flush_i = 1. | Kỳ vọng: flush thắng; instruction không vào issue stage; issue_entry_valid_o = 0 chu kỳ kế. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Giai đoạn giải mã lệnh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 5 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| TC3 |  |  |  | ✓ | ✓ |
| TC4 |  |  | ✓ | ✓ |  |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của ID_STAGE được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_id_stage_fetch_entry_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fetch_entry_ready_o (ID_STAGE sẵn sàng nhận instruction) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_id_stage_issue_entry_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra issue_entry_o (Instruction đã decode) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'scoreboard_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_id_stage_issue_entry_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra issue_entry_valid_o (issue_entry_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_id_stage_is_ctrl_flow_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra is_ctrl_flow_o (Instruction là control-flow) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_id_stage_fetch_entry_handshake | Cross fetch_entry_valid_i × fetch_entry_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fetch_entry_i | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song ID_STAGE_testplan_v2_2.docx cùng folder.