RAS (Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module RAS

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | RAS (Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #7/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 5 feature |
| Số testcase | 6 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC4 hard, TC5 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 5 tính năng của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC4) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC5). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 5 tính năng của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS, đánh số F1.1..F1.5 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Push return address khi call tiêu thụ | Khi instr_queue tiêu thụ call instruction, ras_push assert; dữ liệu đầu vào (PC call + độ dài) được ghi vào đỉnh stack, entries cũ đẩy xuống. | §2.3.4.e.iii | p.41 |
| F1.2 | Pop return address khi return tiêu thụ | Khi return tiêu thụ, ras_pop assert; dữ liệu đầu ra cung cấp return address ở đỉnh, các entry bên dưới đẩy lên, entry cuối stack invalidate. | §2.3.4.e.iii | p.42 |
| F1.3 | Push + Pop cùng chu kỳ | Khi yêu cầu đẩy vào ngăn xếp và yêu cầu lấy ra khỏi ngăn xếp cùng active, thay thế entry đỉnh stack bằng dữ liệu đầu vào — giữ depth không đổi trong chu kỳ vừa pop vừa push. | §2.3.4.e.iii | p.42 |
| F1.4 | Return khi stack rỗng | Nếu return mà không có entry hợp lệ, dữ liệu đầu ra không active; Front-end không dùng return address từ RAS. | §2.3.4.e.iii | p.42 |
| F1.5 | Không rollback theo resolved_branch | RAS cập nhật theo luồng dự đoán (push call/pop return), không rollback theo thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi. Đường resolved_branch dùng cho redirect + BHT/BTB update. | §2.3.4.e.iii | p.42 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS và kích hoạt F1.1 "Push return address khi call tiêu thụ"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Push return address khi call tiêu thụ" theo kịch bản sau: Sau reset, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Khi instr_queue tiêu thụ call instruction, ras_push assert; dữ liệu đầu vào (PC call + độ dài) được ghi vào đỉnh stack, entries cũ đẩy xuống. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS (5 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Khi instr_queue tiêu thụ call instruction, ras_push assert; dữ liệu đầu vào (PC call + độ dài) được ghi vào đỉnh stack, entries cũ đẩy xuống. |
| 2 | [Phase A — F1.1] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 3 | [Phase B — F1.2] Sau khi đẩy 3 phần tử vào, kích hoạt tín hiệu pop liên tiếp 3 chu kỳ. Đọc dữ liệu trả về mỗi chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế lấy ra theo thứ tự. Kỳ vọng: Khi return tiêu thụ, ras_pop assert; dữ liệu đầu ra cung cấp return address ở đỉnh, các entry bên dưới đẩy lên, entry cuối stack invalidate. |
| 4 | [Phase B — F1.2] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 5 | [Phase C — F1.3] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Khi yêu cầu đẩy vào ngăn xếp và yêu cầu lấy ra khỏi ngăn xếp cùng active, thay thế entry đỉnh stack bằng dữ liệu đầu vào — giữ depth không đổi trong chu kỳ vừa pop vừa push. |
| 6 | [Phase C — F1.3] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 7 | [Phase D — F1.4] Sau đó, ghi vào Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Return khi stack rỗng": - yêu cầu đẩy vào ngăn xếp = 1 (kích hoạt (mức cao)) - yêu cầu lấy ra khỏi ngăn xếp = 1 (kích hoạt (mức cao)) - dữ liệu đầu vào = 0x0000_0000_1234_5678 (dữ liệu mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Return khi stack rỗng" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu return mà không có entry hợp lệ, dữ liệu đầu ra không active; Front-end không dùng return address từ RAS. |
| 8 | [Phase E — F1.5] Kế tiếp, ghi vào Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS: - PC hiện tại = 0x0000_0100 - immediate (offset nhánh) = 0x10 (jump +16 byte) - toán hạng A = 0x0000_0500 (cho JALR base) - kết quả so sánh từ ALU = 1 (nhánh được thực hiện) - dự đoán cũ = 'không nhảy' (sai dự đoán) Đọc thông tin nhánh đã giải quyết tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế giải quyết nhánh + phát hiện sai dự đoán. Kỳ vọng: địa chỉ đích = 0x110 (PC + imm). is_taken = 1. is_mispredict = 1. Hành vi: RAS cập nhật theo luồng dự đoán (push call/pop return), không rollback theo thông báo nhánh đã được giải quyết bởi giai đoạn thực thi. Đường resolved_branch dùng cho redirect + BHT/BTB update. |

5.3. TC2 — [Boundary value & overflow] Stack tràn — push liên tục N+1 lần (N = depth)

Cover: F1.4, F1.3, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive push_i = 1, data_i = 0x100..(0x100+N) liên tục N+1 chu kỳ (N = RAS depth, vd 8). | Mục đích: kiểm chứng wrap-around / overwrite oldest. Kỳ vọng: top = entry mới nhất; entry oldest bị overwrite hoặc ignore (theo spec); không có signal lạ. |
| 2 | Pop N+1 lần. Đọc data_o mỗi chu kỳ. | Kỳ vọng: pop về thứ tự LIFO chỉ N entry hợp lệ; lần N+1 đọc invalid hoặc lặp lại tuỳ spec; data_o.valid = 0 khi rỗng. |

5.4. TC3 — [Race & interleaving] Push + Pop cùng chu kỳ

Cover: F1.3, F1.1, F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau khi stack có 2 entry, drive push_i = 1 và pop_i = 1 trong cùng chu kỳ, data_i = 0xAA. | Mục đích: cover race push-pop. Kỳ vọng: theo spec, top sau chu kỳ = 0xAA (push thắng) hoặc giữ entry cũ (pop thắng). Document và assert. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Flush RAS giữa lúc đang có dữ liệu

Cover: F1.4, F1.3, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Push 4 entry. Drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. Đọc data_o.valid. | Kỳ vọng: data_o.valid = 0 chu kỳ kế; pop sau flush không trả entry cũ. |

5.6. TC5 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Ngăn xếp địa chỉ trở về RAS. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 5 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| TC4 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC5 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC4 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của RAS được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_ras_data_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra data_o (Entry ở đỉnh RAS (valid + ra)) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'ras_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_ras_depth_x_op | Cross stack depth × {push, pop, idle} | {empty, 1, mid, near-full, full} × 3 op = 15 cell | ≥12 bin |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song RAS_testplan_v2_2.docx cùng folder.