csr_buffer (Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module csr_buffer

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | csr_buffer (Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #18/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 5 feature |
| Số testcase | 5 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC1 directed, TC2-TC3 hard, TC4 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 5 tính năng của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC1) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC2-TC3) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC4). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 5 tính năng của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR, đánh số F1.1..F1.5 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Lưu CSR address | Khi tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR active, lấy gói dữ liệu lệnh từ cấp phát[11:0] lưu vào thanh ghi địa chỉ + set valid bit. | §2.6.4.c.iii | p.95 |
| F1.2 | Pass operand_a vào FLU result | dữ liệu CSR trả về đường FLU lấy trực tiếp gói dữ liệu lệnh từ cấp phát (không qua buffer) → vào FLU result path. | §2.6.4.c.iii | p.95 |
| F1.3 | Xuất địa chỉ thanh ghi CSR cho csr_regfile | Khi instruction CSR commit, csr_regfile dùng địa chỉ thanh ghi CSR đã giữ. | §2.6.4.c.iii | p.95 |
| F1.4 | Ready signal chặn CSR mới | tín hiệu sẵn sàng nhận CSR deassert khi buffer đang valid hoặc CSR mới chưa có xung hoàn tất lệnh CSR. | §2.6.4.c.iii | p.95 |
| F1.5 | Clear valid khi commit hoặc flush | xung hoàn tất lệnh CSR active (không có CSR mới cùng chu kỳ): clear valid. tín hiệu xóa nội bộ active: clear valid để loại CSR chưa commit. | §2.6.4.c.iii | p.95 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR và kích hoạt F1.1 "Lưu CSR address"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Lưu CSR address" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Khi tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR active, lấy gói dữ liệu lệnh từ cấp phát[11:0] lưu vào thanh ghi địa chỉ + set valid bit. |

5.2. TC1 — Kiểm tra đầy đủ tính năng của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR (5 feature)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: Khi tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR active, lấy gói dữ liệu lệnh từ cấp phát[11:0] lưu vào thanh ghi địa chỉ + set valid bit. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Pass operand_a vào FLU result": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) - xung hoàn tất lệnh CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Pass operand_a vào FLU result" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): dữ liệu CSR trả về đường FLU lấy trực tiếp gói dữ liệu lệnh từ cấp phát (không qua buffer) → vào FLU result path. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Xuất địa chỉ thanh ghi CSR cho csr_regfile": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) - xung hoàn tất lệnh CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Xuất địa chỉ thanh ghi CSR cho csr_regfile" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi instruction CSR commit, csr_regfile dùng địa chỉ thanh ghi CSR đã giữ. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Ready signal chặn CSR mới": - xung hoàn tất lệnh CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt bộ đệm CSR = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Ready signal chặn CSR mới" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): tín hiệu sẵn sàng nhận CSR deassert khi buffer đang valid hoặc CSR mới chưa có xung hoàn tất lệnh CSR. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): xung hoàn tất lệnh CSR active (không có CSR mới cùng chu kỳ): clear valid. tín hiệu xóa nội bộ active: clear valid để loại CSR chưa commit. |

5.3. TC2 — [Race & interleaving] Flush đúng lúc đang giữ CSR pending commit

Cover: F1.5, F1.4, F1.3

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive csr_valid_i = 1, fu_data_i hợp lệ với csr_addr. Drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ trước khi csr_commit_i = 1. | Kỳ vọng: csr_result_o trở về 0; csr_addr_o invalidate; csr_ready_o = 1 chu kỳ kế (sẵn sàng nhận CSR mới). |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Commit không tới — csr_commit_i = 0 giữ lâu

Cover: F1.4, F1.2, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive csr_valid_i = 1; giữ csr_commit_i = 0 trong 32 chu kỳ. | Kỳ vọng: csr_ready_o = 0 sau khi nhận; buffer giữ payload; không drift. |
| 2 | Cho csr_commit_i = 1; quan sát csr_result_o. | Kỳ vọng: csr_result_o phát ra với payload đúng; csr_ready_o = 1 chu kỳ kế. |

5.5. TC4 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Bộ đệm địa chỉ thanh ghi điều khiển CSR. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 5 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC2 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| TC4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC1 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC4 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC1 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC2-TC3 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của csr_buffer được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_csr_buffer_csr_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra csr_ready_o (Buffer sẵn sàng nhận CSR) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_csr_buffer_csr_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra csr_result_o (Dữ liệu trả về đường FLU) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_csr_buffer_csr_addr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra csr_addr_o (Địa chỉ CSR đã giữ) | { machine-CSR group (0x300-0x3FF), supervisor (0x100-0x1FF), user (0x000-0x0FF), debug (0x7B0+), read-only (0xC00+) } | 5 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_csr_buffer_csr_handshake | Cross csr_valid_i × csr_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ csr_result_o | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song csr_buffer_testplan_v2_2.docx cùng folder.