decoder (Khối giải mã lệnh chính)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Khối giải mã lệnh chính — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module decoder

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | decoder (Khối giải mã lệnh chính) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #11/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 9 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 9 tính năng của Khối giải mã lệnh chính. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Khối giải mã lệnh chính dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 9 tính năng của Khối giải mã lệnh chính, đánh số F1.1..F1.9 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Phân loại functional unit | Đọc opcode/field, chọn fu_t (ALU/LOAD/STORE/CTRL_FLOW/MULT/CSR/FPU/FPU_VEC/ACCEL) và operation tương ứng. | §2.4.4.b.iii | p.56 |
| F1.2 | Decode integer/load/store/CSR | Phép số nguyên → ALU + operator; load/store → LSU + immediate + register; CSR/system → CSR path. | §2.4.4.b.iii | p.56 |
| F1.3 | Decode floating-point / vector instruction | FPU/FPU_VEC: kiểm tra extension status (trạng thái mở rộng floating-point, trạng thái mở rộng vector) trước khi tạo decoded entry; ACCEL_OP/LOAD/STORE phân loại riêng. | §2.4.4.b.iii | p.56 |
| F1.4 | Trích source/destination register fields | Decoder đọc các field thanh ghi từ instruction word: rs1 (bit [19:15]), rs2 (bit [24:20]), rd (bit [11:7]). Các field này được đóng gói vào scoreboard_entry_t.rs1/.rs2/.rd để issue stage dùng cho dependency check + forwarding. | §2.4.4.b.iii | p.56 |
| F1.5 | Sinh immediate value theo instruction type | Decoder mở rộng immediate value theo từng loại RISC-V (I/S/B/U/J type). Mỗi type có pattern bit khác nhau — vd I-type lấy bit [31:20] sign-extend, B-type lấy bit phân tán + shift trái 1 byte, U-type lấy bit [31:12] + zero-fill thấp. Immediate được đóng vào scoreboard_entry_t.result. | §2.4.4.b.iii | p.56 |
| F1.6 | Assert tín hiệu báo lệnh điều khiển luồng | Với branch/jump, assert tín hiệu báo lệnh điều khiển luồng để backend biết instruction liên quan control-flow. | §2.4.4.b.iii | p.57 |
| F1.7 | Kiểm tra illegal instruction | Illegal từ compressed_decoder (thông báo lệnh không hợp lệ) hoặc encoding không hợp lệ; cũng dựa trên CSR state (fs/vs/tvm/tw/tsr). | §2.4.4.b.iii | p.57 |
| F1.8 | Forward exception từ frontend | Nếu thông tin ngoại lệ kèm lệnh từ frontend báo exception, đóng gói vào lệnh đã giải mã; không xử lý tại đây. | §2.4.4.b.iii | p.57 |
| F1.9 | Đóng gói output thành scoreboard_entry_t | Toàn bộ kết quả decode (FU, operation, rs1/rs2/rs3, rd, imm, PC, is_compressed, branch_predict, exception) được đóng gói vào struct scoreboard_entry_t để ghi vào pipeline register issue_q của ID_STAGE. | §2.4.4.b.i | p.54 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Khối giải mã lệnh chính và kích hoạt F1.1 "Phân loại functional unit"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Khối giải mã lệnh chính trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Phân loại functional unit" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phân loại functional unit": - yêu cầu vào chế độ gỡ lỗi từ bên ngoài = 1 (kích hoạt (mức cao)) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Phân loại functional unit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Đọc opcode/field, chọn fu_t (ALU/LOAD/STORE/CTRL_FLOW/MULT/CSR/FPU/FPU_VEC/ACCEL) và operation tương ứng. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Phân loại functional unit": - yêu cầu vào chế độ gỡ lỗi từ bên ngoài = 1 (kích hoạt (mức cao)) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Phân loại functional unit" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Đọc opcode/field, chọn fu_t (ALU/LOAD/STORE/CTRL_FLOW/MULT/CSR/FPU/FPU_VEC/ACCEL) và operation tương ứng. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Kích hoạt lệnh đầu vào với mã lệnh cụ thể phù hợp với feature "Decode integer/load/store/CSR": - instr_i = 32'h00500093 // ADDI x1, x0, +5 — lệnh fallback Đọc kết quả phân loại/giải mã ngay trong chu kỳ đó (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng đường giải mã đúng cho feature "Decode integer/load/store/CSR". Kỳ vọng: Phép số nguyên → ALU + operator; load/store → LSU + immediate + register; CSR/system → CSR path. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Kích hoạt lệnh đầu vào với mã lệnh cụ thể phù hợp với feature "Decode floating-point / vector instruction": - instr_i = 32'h00500093 // ADDI x1, x0, +5 — lệnh fallback Đọc kết quả phân loại/giải mã ngay trong chu kỳ đó (logic tổ hợp). | Mục đích: kiểm chứng đường giải mã đúng cho feature "Decode floating-point / vector instruction". Kỳ vọng: FPU/FPU_VEC: kiểm tra extension status (trạng thái mở rộng floating-point, trạng thái mở rộng vector) trước khi tạo decoded entry; ACCEL_OP/LOAD/STORE phân loại riêng. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Trích source/destination register fields": - lệnh 32-bit đã được giải nén = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Trích source/destination register fields" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Decoder đọc các field thanh ghi từ instruction word: rs1 (bit [19:15]), rs2 (bit [24:20]), rd (bit [11:7]). Các field này được đóng gói vào scoreboard_entry_t.rs1/.rs2/.rd để issue stage dùng cho dependency check + forwarding. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Sinh immediate value theo instruction type": - lệnh 32-bit đã được giải nén = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Sinh immediate value theo instruction type" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Decoder mở rộng immediate value theo từng loại RISC-V (I/S/B/U/J type). Mỗi type có pattern bit khác nhau — vd I-type lấy bit [31:20] sign-extend, B-type lấy bit phân tán + shift trái 1 byte, U-type lấy bit [31:12] + zero-fill thấp. Immediate được đóng vào scoreboard_entry_t.result. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 4 feature (F1.6-F1.9)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Assert tín hiệu báo lệnh điều khiển luồng": - lệnh 32-bit đã được giải nén = 32'h00000063 (BEQ x0, x0, +0 — branch luôn taken (offset 0)) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Assert tín hiệu báo lệnh điều khiển luồng" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Với branch/jump, assert tín hiệu báo lệnh điều khiển luồng để backend biết instruction liên quan control-flow. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tiếp theo, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Kiểm tra illegal instruction": - thông báo lệnh không hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Kiểm tra illegal instruction" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Illegal từ compressed_decoder (thông báo lệnh không hợp lệ) hoặc encoding không hợp lệ; cũng dựa trên CSR state (fs/vs/tvm/tw/tsr). |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Forward exception từ frontend": - lệnh 32-bit đã được giải nén = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Forward exception từ frontend" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu thông tin ngoại lệ kèm lệnh từ frontend báo exception, đóng gói vào lệnh đã giải mã; không xử lý tại đây. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, ghi vào Khối giải mã lệnh chính các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Đóng gói output thành scoreboard_entry_t": - thông báo lệnh gốc là dạng nén RVC = 1 (kích hoạt (mức cao)) - các đường yêu cầu ngắt = 2'b00 (không có ngắt) - địa chỉ chương trình PC = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - lệnh nén gốc 16-bit = 16'hc101 (C.BEQZ x10, +0) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Khối giải mã lệnh chính tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Đóng gói output thành scoreboard_entry_t" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Toàn bộ kết quả decode (FU, operation, rs1/rs2/rs3, rd, imm, PC, is_compressed, branch_predict, exception) được đóng gói vào struct scoreboard_entry_t để ghi vào pipeline register issue_q của ID_STAGE. |

5.4. TC3 — [Boundary value & overflow] Illegal opcode — instruction_i = 0xFFFF_FFFF

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive instruction_i = 32'hFFFF_FFFF. | Mục đích: cover decoder catch illegal. Kỳ vọng: instruction_o.ex.valid = 1, cause = ILLEGAL_INSTR; is_control_flow_instr_o = 0. |

5.5. TC4 — [Boundary value & overflow] Privileged instruction sai mode — SRET ở U-mode

Cover: F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive instruction_i = SRET với priv_lvl_i = U-mode. | Mục đích: cover trap khi user thực thi privileged. Kỳ vọng: instruction_o.ex.valid = 1, cause = ILLEGAL_INSTR. |
| 2 | Drive WFI với tw_i = 1 ở S-mode. | Kỳ vọng: trap với cause = ILLEGAL_INSTR (TW bit chặn WFI). |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Decode CSR read-only — write tới CSR read-only

Cover: F1.8, F1.7, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive instruction_i = CSRRW với csr_addr = 0xC00 (cycle counter, read-only). | Mục đích: cover CSR write to RO. Kỳ vọng: instruction_o.ex.valid = 1, cause = ILLEGAL_INSTR. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Khối giải mã lệnh chính. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 9 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| TC5 |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của decoder được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_decoder_instruction_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra instruction_o (Decoded instruction entry) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'scoreboard_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_decoder_is_control_flow_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra is_control_flow_instr_o (Instruction là control-flow) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song decoder_testplan_v2_2.docx cùng folder.