fpu_wrap (fpu_wrap)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule fpu_wrap — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module fpu_wrap

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | fpu_wrap (fpu_wrap) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #29/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 15 feature |
| Số testcase | 8 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC3 directed, TC4-TC6 hard, TC7 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 15 tính năng của fpu_wrap. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC3) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC4-TC6) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC7). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho fpu_wrap dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của fpu_wrap mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 15 tính năng của fpu_wrap, đánh số F1.1..F1.15 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew | fpu_wrap map gói dữ liệu lệnh từ cấp phát: operand_a → operand A FPnew; operand_b → operand B; imm → operand C hoặc bits phụ cho conversion; trans_id → tag_i để bảo toàn ID khi result về. | §2.6.4.g.iii | p.123 |
| F1.2 | Map FADD/FSUB → ADD với op_mod | FADD, FSUB được map sang nhóm ADD của FPnew với op_mod phân biệt cộng/trừ. | §2.6.4.g.iii | p.123 |
| F1.3 | Map FMUL/FDIV/FSQRT | FMUL → MUL; FDIV → DIV; FSQRT → SQRT của FPnew. | §2.6.4.g.iii | p.123 |
| F1.4 | Map fused multiply-add | FMADD, FMSUB, FNMSUB, FNMADD map sang fused multiply-add operation tương ứng của FPnew. | §2.6.4.g.iii | p.123 |
| F1.5 | Map conversion (FCVT_F2I/I2F/F2F) | FCVT_F2I, FCVT_I2F, FCVT_F2F map sang operation conversion của FPnew. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.6 | Map non-computational (FSGNJ/FMV/FCMP/FCLASS) | FSGNJ, FMV_F2X, FMV_X2F, FCMP, FCLASS map sang non-computational operation của FPnew. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.7 | Operator không match → pass-through (illegal handled upstream) | Nếu operator không match case, fpu_wrap không tự tạo illegal instruction; phát hiện illegal được xử lý ở stage trước. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.8 | định dạng floating-point chọn destination format | Với FLEN=64, định dạng floating-point map sang FP32, FP64, FP16, FP16ALT, FP8 theo encoding nội bộ. src_fmt mặc định = dst_fmt, override được trong conversion. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.9 | Rounding mode từ chế độ làm tròn FP hoặc giá trị FRM | Nếu chế độ làm tròn FP hợp lệ, dùng trực tiếp. Nếu chế độ làm tròn FP = dynamic, dùng giá trị FRM từ CSR. Với non-computational, một phần chế độ làm tròn FP được dùng làm sub-operation selector. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.10 | FSM READY/STALL handshake với FPnew | Ở READY, fpu_wrap nhận request từ EX_STAGE. Nếu fpnew_top ready, forward trực tiếp. Nếu fpnew_top chưa ready, lưu vào hold register và chuyển STALL. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.11 | STALL: stall upstream + replay từ hold register | Ở STALL, tín hiệu FPU sẵn sàng nhận lệnh deassert để stall upstream. Request đã lưu trong hold register được replay cho đến khi fpnew_top nhận. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.12 | Output không back-pressure | fpu_out_ready nội bộ nối hằng 1. Khi fpnew_top trả result hợp lệ, kết quả FPU hợp lệ assert ngay không stall. | §2.6.4.g.iii | p.124 |
| F1.13 | Result + trans_id từ FPnew | result_o lấy trực tiếp từ result_o của fpnew_top. ID giao dịch FPU lấy từ tag_o của fpnew_top (= trans_id ban đầu). | §2.6.4.g.iii | p.125 |
| F1.14 | ngoại lệ FPU (FFLAGS) = fflags, valid = 0 | ngoại lệ FPU (FFLAGS)[4:0] chứa floating-point status flags từ fpnew_top. valid luôn = 0 → không tạo trap. fflags được truyền về để cập nhật FP state. | §2.6.4.g.iii | p.125 |
| F1.15 | Flush → FSM về READY + truyền xuống fpnew_top | tín hiệu xóa nội bộ assert: FSM về READY; tín hiệu xóa nội bộ truyền xuống fpnew_top để huỷ operation pending; hold register clear. Khi reset, state_q về READY và hold register = 0. | §2.6.4.g.iii | p.125 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo fpu_wrap và kích hoạt F1.1 "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng fpu_wrap trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): fpu_wrap map gói dữ liệu lệnh từ cấp phát: operand_a → operand A FPnew; operand_b → operand B; imm → operand C hoặc bits phụ cho conversion; trans_id → tag_i để bảo toàn ID khi result về. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/3 — 5 feature (F1.1-F1.5)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4, F1.5

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew": - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Map operand_a/b/imm/trans_id sang FPnew" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): fpu_wrap map gói dữ liệu lệnh từ cấp phát: operand_a → operand A FPnew; operand_b → operand B; imm → operand C hoặc bits phụ cho conversion; trans_id → tag_i để bảo toàn ID khi result về. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Map FADD/FSUB → ADD với op_mod": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Map FADD/FSUB → ADD với op_mod" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): FADD, FSUB được map sang nhóm ADD của FPnew với op_mod phân biệt cộng/trừ. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào fpu_wrap: - toán hạng A = 64'h0000_0000_0000_0007 (= 7) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0006 (= 6) - mã thao tác = MUL (lần 1), DIV (lần 2 với A=42, B=7) Chờ cho đến khi tín hiệu báo kết quả hợp lệ; đọc kết quả. | Mục đích: kiểm chứng đường nhân và chia. Kỳ vọng: MUL → kết quả = 42 (7×6) sau latency cố định. DIV → kết quả = 6 (42÷7) sau nhiều chu kỳ. Hành vi: FMUL → MUL; FDIV → DIV; FSQRT → SQRT của FPnew. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, ghi vào fpu_wrap: - toán hạng A = 64'h0000_0000_0000_0007 (= 7) - toán hạng B = 64'h0000_0000_0000_0006 (= 6) - mã thao tác = MUL (lần 1), DIV (lần 2 với A=42, B=7) Chờ cho đến khi tín hiệu báo kết quả hợp lệ; đọc kết quả. | Mục đích: kiểm chứng đường nhân và chia. Kỳ vọng: MUL → kết quả = 42 (7×6) sau latency cố định. DIV → kết quả = 6 (42÷7) sau nhiều chu kỳ. Hành vi: FMADD, FMSUB, FNMSUB, FNMADD map sang fused multiply-add operation tương ứng của FPnew. |
| 5 | [Phase E — F1.5] Tiếp tục, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Map conversion (FCVT_F2I/I2F/F2F)": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Map conversion (FCVT_F2I/I2F/F2F)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): FCVT_F2I, FCVT_I2F, FCVT_F2F map sang operation conversion của FPnew. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/3 — 5 feature (F1.6-F1.10)

Cover: F1.6, F1.7, F1.8, F1.9, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.6] Sau reset, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Map non-computational (FSGNJ/FMV/FCMP/FCLASS)": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Map non-computational (FSGNJ/FMV/FCMP/FCLASS)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): FSGNJ, FMV_F2X, FMV_X2F, FCMP, FCLASS map sang non-computational operation của FPnew. |
| 2 | [Phase B — F1.7] Tiếp theo, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Operator không match → pass-through (illegal handled upstream)": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Operator không match → pass-through (illegal handled upstream)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu operator không match case, fpu_wrap không tự tạo illegal instruction; phát hiện illegal được xử lý ở stage trước. |
| 3 | [Phase C — F1.8] Sau đó, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "định dạng floating-point chọn destination format": - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "định dạng floating-point chọn destination format" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Với FLEN=64, định dạng floating-point map sang FP32, FP64, FP16, FP16ALT, FP8 theo encoding nội bộ. src_fmt mặc định = dst_fmt, override được trong conversion. |
| 4 | [Phase D — F1.9] Kế tiếp, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Rounding mode từ chế độ làm tròn FP hoặc giá trị FRM": - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Rounding mode từ chế độ làm tròn FP hoặc giá trị FRM" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu chế độ làm tròn FP hợp lệ, dùng trực tiếp. Nếu chế độ làm tròn FP = dynamic, dùng giá trị FRM từ CSR. Với non-computational, một phần chế độ làm tròn FP được dùng làm sub-operation selector. |
| 5 | [Phase E — F1.10] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Ở READY, fpu_wrap nhận request từ EX_STAGE. Nếu fpnew_top ready, forward trực tiếp. Nếu fpnew_top chưa ready, lưu vào hold register và chuyển STALL. |

5.4. TC3 — Nhóm 3/3 — 5 feature (F1.11-F1.15)

Cover: F1.11, F1.12, F1.13, F1.14, F1.15

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.11] Sau reset, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "STALL: stall upstream + replay từ hold register": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "STALL: stall upstream + replay từ hold register" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Ở STALL, tín hiệu FPU sẵn sàng nhận lệnh deassert để stall upstream. Request đã lưu trong hold register được replay cho đến khi fpnew_top nhận. |
| 2 | [Phase B — F1.12] Tiếp theo, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Output không back-pressure": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Output không back-pressure" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): fpu_out_ready nội bộ nối hằng 1. Khi fpnew_top trả result hợp lệ, kết quả FPU hợp lệ assert ngay không stall. |
| 3 | [Phase C — F1.13] Sau đó, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Result + trans_id từ FPnew": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Result + trans_id từ FPnew" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): result_o lấy trực tiếp từ result_o của fpnew_top. ID giao dịch FPU lấy từ tag_o của fpnew_top (= trans_id ban đầu). |
| 4 | [Phase D — F1.14] Kế tiếp, ghi vào fpu_wrap các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "ngoại lệ FPU (FFLAGS) = fflags, valid = 0": - tín hiệu kích hoạt FPU = 1 (kích hoạt (mức cao)) - gói dữ liệu lệnh từ cấp phát = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) - định dạng floating-point = 0 (định dạng / chế độ mặc định) - chế độ làm tròn FP = 0 (định dạng / chế độ mặc định) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của fpu_wrap tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "ngoại lệ FPU (FFLAGS) = fflags, valid = 0" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): ngoại lệ FPU (FFLAGS)[4:0] chứa floating-point status flags từ fpnew_top. valid luôn = 0 → không tạo trap. fflags được truyền về để cập nhật FP state. |
| 5 | [Phase E — F1.15] Tiếp tục, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): tín hiệu xóa nội bộ assert: FSM về READY; tín hiệu xóa nội bộ truyền xuống fpnew_top để huỷ operation pending; hold register clear. Khi reset, state_q về READY và hold register = 0. |

5.5. TC4 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.12, F1.10, F1.11

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.14, F1.7, F1.15

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.7. TC6 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: F1.7, F1.10

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.8. TC7 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của fpu_wrap. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 15 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 | F1.10 | F1.11 | F1.12 | F1.13 | F1.14 | F1.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC5 |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |
| TC6 |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC3 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC7 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC3 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC4-TC6 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của fpu_wrap được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_fpu_wrap_fpu_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_ready_o (Sẵn sàng nhận request FPU mới) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_fpu_wrap_fpu_trans_id_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_trans_id_o (Trans ID kết quả FPU) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 8 bin |
| cp_fpu_wrap_result_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra result_o (Kết quả FPU từ fpnew_top) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_fpu_wrap_fpu_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_valid_o (FPU result hợp lệ) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_fpu_wrap_fpu_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fpu_exception_o (fflags trong cause, valid=0) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'exception_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_fpu_wrap_fpu_handshake | Cross fpu_valid_o × fpu_ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fpu_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song fpu_wrap_testplan_v2_2.docx cùng folder.