instr_queue (Hàng đợi nạp lệnh)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule Hàng đợi nạp lệnh — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module instr_queue

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | instr_queue (Hàng đợi nạp lệnh) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #8/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 9 feature |
| Số testcase | 8 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC3 reset-required, TC4-TC6 hard, TC7 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 9 tính năng của Hàng đợi nạp lệnh. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Các feature thực sự cần test ngay sau khi nhả reset được tách ra TC riêng (TC3-TC3) để không xen reset cycle giữa các TC khác. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC4-TC6) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC7). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho Hàng đợi nạp lệnh dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của Hàng đợi nạp lệnh mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 9 tính năng của Hàng đợi nạp lệnh, đánh số F1.1..F1.9 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Push fetch packet với INSTR_PER_FETCH slot | Nhận lệnh đầu vào[1:0], addr_i[1:0], tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ, loại điều khiển luồng kèm lệnh[1:0], ngoại lệ kèm lệnh fetch, địa chỉ được dự đoán từ Front-end mỗi packet. | §2.3.4.f.iii | p.44-45 |
| F1.2 | FIFO song song theo slot | Mỗi slot có FIFO riêng giữ instr_data_t, FETCH_FIFO_DEPTH = 4 entry. Pointer ghi xoay vòng giữa các slot. | §2.3.4.f.iii | p.45 |
| F1.3 | Loại bỏ instruction sau predicted-taken | Khi packet có control-flow predict taken, drop các instruction sau control-flow trong cùng packet; lưu địa chỉ được dự đoán vào FIFO địa chỉ. | §2.3.4.f.iii | p.45 |
| F1.4 | Replay khi FIFO slot full | Nếu slot cần nhận đang full, assert yêu cầu lấy lại lệnh + địa chỉ cần lấy lại để Front-end fetch lại. | §2.3.4.f.iii | p.45 |
| F1.5 | Pop fetch_entry_t sang ID_STAGE | Xuất gói lệnh chuyển tiếp sang giải mã + tín hiệu báo gói lệnh hợp lệ, chờ thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh. Pop khi ready active; pointer đọc chuyển sang slot kế tiếp. | §2.3.4.f.iii | p.45 |
| F1.6 | Cập nhật PC nội bộ theo pop | RVC pop: PC+=2; 32-bit: PC+=4; control-flow predicted taken: PC=predict_address. | §2.3.4.f.iii | p.45-46 |
| F1.7 | Back-pressure khi ID_STAGE chưa sẵn sàng | Nếu thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh deassert, giữ entry hiện tại; FIFO có thể đầy → tín hiệu sẵn sàng nhận deassert tạo back-pressure ngược về I-cache. | §2.3.4.f.iii | p.46 |
| F1.8 | Flush nội bộ | Khi tín hiệu xóa nội bộ active, xóa toàn bộ FIFO + reset pointer; packet hợp lệ đầu tiên sau flush khởi tạo lại PC nội bộ queue. | §2.3.4.f.iii | p.46 |
| F1.9 | Truyền exception fetch + predicted_address qua queue | Bên cạnh instruction, instr_queue cũng giữ exception fetch (page fault/access fault từ I-cache) và predicted_address (từ branch prediction). Khi instruction được pop ra ID_STAGE, các trường metadata này đi cùng trong fetch_entry_t. | §2.3.4.f.i | p.43 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo Hàng đợi nạp lệnh và kích hoạt F1.1 "Push fetch packet với INSTR_PER_FETCH slot"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng Hàng đợi nạp lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Push fetch packet với INSTR_PER_FETCH slot" theo kịch bản sau: Sau reset, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Nhận lệnh đầu vào[1:0], addr_i[1:0], tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ, loại điều khiển luồng kèm lệnh[1:0], ngoại lệ kèm lệnh fetch, địa chỉ được dự đoán từ Front-end mỗi packet. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 4 feature (F1.1-F1.4)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, kích hoạt tín hiệu push với dữ liệu hợp lệ trong 3-5 chu kỳ liên tiếp. Quan sát đỉnh ngăn xếp/queue sau mỗi push. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế đẩy dữ liệu vào. Kỳ vọng: Nhận lệnh đầu vào[1:0], addr_i[1:0], tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ, loại điều khiển luồng kèm lệnh[1:0], ngoại lệ kèm lệnh fetch, địa chỉ được dự đoán từ Front-end mỗi packet. |
| 2 | [Phase A — F1.1] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 3 | [Phase B — F1.2] Sau đó, ghi vào Hàng đợi nạp lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "FIFO song song theo slot": - lệnh đầu vào = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) - addr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 0 (mẫu (mức thấp)) - ngoại lệ kèm lệnh fetch = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Hàng đợi nạp lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "FIFO song song theo slot" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Mỗi slot có FIFO riêng giữ instr_data_t, FETCH_FIFO_DEPTH = 4 entry. Pointer ghi xoay vòng giữa các slot. |
| 4 | [Phase C — F1.3] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Khi packet có control-flow predict taken, drop các instruction sau control-flow trong cùng packet; lưu địa chỉ được dự đoán vào FIFO địa chỉ. |
| 5 | [Phase C — F1.3] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Hàng đợi nạp lệnh. |
| 6 | [Phase D — F1.4] Tiếp theo, ghi vào Hàng đợi nạp lệnh các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Replay khi FIFO slot full": - lệnh đầu vào = 0x0050_0093 (lệnh mẫu ADDI x1, x0, 5) - addr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 0 (mẫu (mức thấp)) - ngoại lệ kèm lệnh fetch = (điền giá trị struct hợp lệ) (tham chiếu khai báo struct trong spec) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của Hàng đợi nạp lệnh tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Replay khi FIFO slot full" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu slot cần nhận đang full, assert yêu cầu lấy lại lệnh + địa chỉ cần lấy lại để Front-end fetch lại. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 4 feature (F1.5-F1.9)

Cover: F1.5, F1.6, F1.7, F1.9

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.5] Sau khi đẩy 3 phần tử vào, kích hoạt tín hiệu pop liên tiếp 3 chu kỳ. Đọc dữ liệu trả về mỗi chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế lấy ra theo thứ tự. Kỳ vọng: Xuất gói lệnh chuyển tiếp sang giải mã + tín hiệu báo gói lệnh hợp lệ, chờ thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh. Pop khi ready active; pointer đọc chuyển sang slot kế tiếp. |
| 2 | [Phase A — F1.5] Kiểm tra trường hợp biên: thực hiện push/pop khi cấu trúc dữ liệu đầy/rỗng. | Mục đích: kiểm chứng xử lý biên. Kỳ vọng: tín hiệu báo trạng thái đầy/rỗng đúng; không có dữ liệu mất hoặc trùng lặp. |
| 3 | [Phase B — F1.6] Sau đó, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: RVC pop: PC+=2; 32-bit: PC+=4; control-flow predicted taken: PC=predict_address. |
| 4 | [Phase B — F1.6] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Hàng đợi nạp lệnh. |
| 5 | [Phase C — F1.7] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Nếu thông báo giai đoạn giải mã sẵn sàng nhận lệnh deassert, giữ entry hiện tại; FIFO có thể đầy → tín hiệu sẵn sàng nhận deassert tạo back-pressure ngược về I-cache. |
| 6 | [Phase D — F1.9] Tiếp theo, kích hoạt tín hiệu yêu cầu dự đoán với địa chỉ chương trình PC = 0x100. Đọc kết quả dự đoán ở chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng đường dự đoán hoạt động. Kỳ vọng: Bên cạnh instruction, instr_queue cũng giữ exception fetch (page fault/access fault từ I-cache) và predicted_address (từ branch prediction). Khi instruction được pop ra ID_STAGE, các trường metadata này đi cùng trong fetch_entry_t. |
| 7 | [Phase D — F1.9] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của Hàng đợi nạp lệnh. |

5.4. TC3 — [Reset-required] F1.8 Flush nội bộ — feature cần chạy ngay sau khi nhả reset

Cover: F1.8

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 5 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng. Quan sát Hàng đợi nạp lệnh sau khi reset xong. | Mục đích: kiểm chứng Hàng đợi nạp lệnh trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về giá trị reset; không có xung lạ trên bất kỳ ngõ ra nào trong 5 chu kỳ tiếp theo. |

5.5. TC4 — [Back-pressure & flow-control stress] Queue đầy — replay request

Cover: F1.7, F1.4, F1.2

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive valid_i = 2'b11 mỗi chu kỳ trong khi giữ fetch_entry_ready_i = 0. Đếm khi ready_o hạ xuống 0. | Mục đích: stress capacity. Kỳ vọng: sau khi nhận đủ capacity entry, ready_o = 0; replay_o = 1 với replay_addr_o = địa chỉ của packet không nhét được; không có instruction mất. |
| 2 | Cho phép fetch_entry_ready_i = 1; quan sát drain. | Kỳ vọng: drain FIFO theo thứ tự PC; ready_o trở về 1 sau khi có slot trống. |

5.6. TC5 — [Exception/abort injection] Exception từ frontend đi qua queue

Cover: F1.9, F1.1, F1.8

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive valid_i = 2'b01, instr_i hợp lệ, exception_i.valid = 1 (frontend page fault) với exception_addr_i = 0x200. | Mục đích: cover trễ exception đi cùng instruction. Kỳ vọng: fetch_entry_o.ex.valid = 1 khi instruction này tới ID_STAGE; exception_addr được giữ nguyên qua queue. |

5.7. TC6 — [Race & interleaving] Flush đồng thời với accept slot mới

Cover: F1.2, F1.8

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive valid_i = 2'b11 và flush_i = 1 cùng chu kỳ. | Mục đích: race accept vs flush. Kỳ vọng: flush thắng — consumed_o = 0 cho cả 2 slot; queue empty chu kỳ kế. |

5.8. TC7 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của Hàng đợi nạp lệnh. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 9 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 | F1.8 | F1.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| TC3 |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| TC4 |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |
| TC5 | ✓ |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |
| TC6 |  | ✓ |  |  |  |  |  | ✓ |  |
| TC7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC3 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC7 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC3 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC4-TC6 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của instr_queue được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_instr_queue_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ready_o (Queue còn khả năng nhận packet mới) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_instr_queue_consumed_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra consumed_o (Slot nào đã được nhận) | {0, 1, ..., max-1, max} (mỗi giá trị 1 bin) | 4 bin |
| cp_instr_queue_replay_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra replay_o (Yêu cầu Front-end fetch lại) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_instr_queue_replay_addr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra replay_addr_o (Địa chỉ cần fetch lại) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |
| cp_instr_queue_fetch_entry_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fetch_entry_o (Fetch entry sang ID_STAGE) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'fetch_entry_t' | ≥3 bin |
| cp_instr_queue_fetch_entry_valid_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra fetch_entry_valid_o (fetch_entry_o valid) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_instr_queue_fetch_entry_handshake | Cross fetch_entry_valid_o × fetch_entry_ready_i × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ fetch_entry_o | ≥16 bin (4×4 cross) |
| cx_instr_queue_main_handshake | Cross valid_i × ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ main_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song instr_queue_testplan_v2_2.docx cùng folder.