ptw (ptw)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule ptw — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module ptw

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | ptw (ptw) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #22/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 7 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 7 tính năng của ptw. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1). Block không có handshake valid/ready hoặc cross block-specific cần kiểm chứng riêng → bỏ Section 8.2 Cross.

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho ptw dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của ptw mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 7 tính năng của ptw, đánh số F1.1..F1.7 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Priority ITLB miss > DTLB miss | Khi cả ITLB và DTLB cùng miss, PTW ưu tiên walk cho instruction fetch nếu không có DTLB access đang được xử lý. | §2.6.4.e.v.iii | p.101 |
| F1.2 | FSM IDLE → WAIT_GRANT → PTE_LOOKUP | Ở IDLE, PTW kiểm điều kiện kích hoạt; sau khi tạo PTE address, chuyển sang WAIT_GRANT chờ DCache grant; sau grant chuyển PTE_LOOKUP gửi tag_valid và đọc data_rvalid. | §2.6.4.e.v.iii | p.101 |
| F1.3 | Walk page table 3-level (Sv39) | Bắt đầu từ satp_ppn + VPN level 1. Non-leaf hợp lệ → đi xuống level 2 với VPN[29:21] → level 3 với VPN[20:12]. Vượt level hợp lệ hoặc PTE invalid → page fault. | §2.6.4.e.v.iii | p.101-102 |
| F1.4 | Leaf PTE → update TLB với page size | Leaf level 1 → 1G superpage; level 2 → 2M superpage; level 3 → 4K page. Assert itlb_update_o.valid hoặc dtlb_update_o.valid với tlb_update_t. | §2.6.4.e.v.iii | p.102 |
| F1.5 | PTE invalid / permission sai → ptw_error_o | PTE invalid, permission sai, accessed bit chưa set hoặc dirty bit không hợp lệ cho store → PTW assert ptw_error_o (page fault) và trả về IDLE. | §2.6.4.e.v.iii | p.102 |
| F1.6 | PMP fault during PTW → access exception | Nếu PMP không cho phép PTW đọc PTE từ memory, PTW assert ptw_access_exception_o và xuất bad_paddr_o. | §2.6.4.e.v.iii | p.102 |
| F1.7 | Flush kill outstanding request về IDLE | Khi tín hiệu xóa nội bộ assert trong lúc PTW đang walk, request đang outstanding bị kill và PTW về IDLE. Không emit update hay error. | §2.6.4.e.v.iii | p.102 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo ptw và kích hoạt F1.1 "Priority ITLB miss > DTLB miss"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng ptw trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Priority ITLB miss > DTLB miss" theo kịch bản sau: Sau reset, ghi vào ptw các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Priority ITLB miss > DTLB miss": - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - số trang vật lý từ thanh ghi satp = 0x0000_0001 (PPN mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của ptw tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng feature "Priority ITLB miss > DTLB miss" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi cả ITLB và DTLB cùng miss, PTW ưu tiên walk cho instruction fetch nếu không có DTLB access đang được xử lý. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 4 feature (F1.1-F1.4)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Sau reset, ghi vào ptw các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Priority ITLB miss > DTLB miss": - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - số trang vật lý từ thanh ghi satp = 0x0000_0001 (PPN mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của ptw tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Priority ITLB miss > DTLB miss" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi cả ITLB và DTLB cùng miss, PTW ưu tiên walk cho instruction fetch nếu không có DTLB access đang được xử lý. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Tiếp theo, đưa ptw qua chuỗi state để cover transition: Bước 1.1 — Ghi vào DUT các giá trị tạo state ban đầu: - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Bước 1.2 — Thay đổi giá trị input để trigger state transition. Đọc state + ngõ ra tại mỗi chu kỳ chuyển trạng thái. | Mục đích: kiểm chứng chuyển trạng thái FSM/state machine. Kỳ vọng: chuyển từ state ban đầu sang state mong đợi đúng theo mô tả. Hành vi: Ở IDLE, PTW kiểm điều kiện kích hoạt; sau khi tạo PTE address, chuyển sang WAIT_GRANT chờ DCache grant; sau grant chuyển PTE_LOOKUP gửi tag_valid và đọc data_rvalid. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Sau đó, ghi vào ptw các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Walk page table 3-level (Sv39)": - số trang vật lý từ thanh ghi satp = 0x0000_0001 (PPN mẫu) - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của ptw tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Walk page table 3-level (Sv39)" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Bắt đầu từ satp_ppn + VPN level 1. Non-leaf hợp lệ → đi xuống level 2 với VPN[29:21] → level 3 với VPN[20:12]. Vượt level hợp lệ hoặc PTE invalid → page fault. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Kế tiếp, kích hoạt tín hiệu cập nhật xung 1 chu kỳ với địa chỉ PC = 0x200 + thông tin kết quả nhánh tương ứng. Đọc trạng thái nội bộ sau cập nhật. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế học/cập nhật. Kỳ vọng: Leaf level 1 → 1G superpage; level 2 → 2M superpage; level 3 → 4K page. Assert itlb_update_o.valid hoặc dtlb_update_o.valid với tlb_update_t. |
| 5 | [Phase D — F1.4] Lặp lại với 5 địa chỉ PC khác nhau để cover tổ hợp PC × kết quả dự đoán. | Mục đích: cover đa dạng PC. Kỳ vọng: với mỗi PC, kết quả dự đoán phản ánh đúng trạng thái nội bộ của ptw. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 3 feature (F1.5-F1.7)

Cover: F1.5, F1.6, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.5] Sau reset, ghi vào ptw các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "PTE invalid / permission sai → ptw_error_o": - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - số trang vật lý từ thanh ghi satp = 0x0000_0001 (PPN mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của ptw tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "PTE invalid / permission sai → ptw_error_o" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): PTE invalid, permission sai, accessed bit chưa set hoặc dirty bit không hợp lệ cho store → PTW assert ptw_error_o (page fault) và trả về IDLE. |
| 2 | [Phase B — F1.6] Tiếp theo, ghi vào ptw các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "PMP fault during PTW → access exception": - cho phép dịch địa chỉ ảo = 1 (kích hoạt (mức cao)) - cho phép dịch địa chỉ cho load/store = 1 (kích hoạt (mức cao)) - lsu_is_store_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - số trang vật lý từ thanh ghi satp = 0x0000_0001 (PPN mẫu) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của ptw tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "PMP fault during PTW → access exception" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Nếu PMP không cho phép PTW đọc PTE từ memory, PTW assert ptw_access_exception_o và xuất bad_paddr_o. |
| 3 | [Phase C — F1.7] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ assert trong lúc PTW đang walk, request đang outstanding bị kill và PTW về IDLE. Không emit update hay error. |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.7, F1.5, F1.6

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.6. TC5 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của ptw. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 7 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC5 | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của ptw được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_ptw_ptw_active_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ptw_active_o (PTW đang hoạt động) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_walking_instr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra walking_instr_o (PTW đang walk cho ITLB) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_ptw_error_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ptw_error_o (Page fault pulse) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_ptw_access_exception_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ptw_access_exception_o (PMP fault pulse) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_itlb_update_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra itlb_update_o (Update entry ITLB) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'tlb_update_t' | ≥3 bin |
| cp_ptw_itlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra itlb_miss_o (ITLB miss pulse) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_dtlb_update_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dtlb_update_o (Update entry DTLB) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'tlb_update_t' | ≥3 bin |
| cp_ptw_dtlb_miss_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra dtlb_miss_o (DTLB miss pulse) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_ptw_req_port_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra req_port_o (DCache read request) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'dcache_req_i_t' | ≥3 bin |
| cp_ptw_bad_paddr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra bad_paddr_o (Paddr gây PMP exception) | { 0, low, mid (=2^(W/2)), high, all-ones } | 5 bin |
| cp_ptw_update_vaddr_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra update_vaddr_o (Vaddr đang walk) | { 0x0, 0x100 (low-aligned), 0x8000_0000 (kernel-base), 0xFFFF_FFFF_FFFF_FFFC (high-aligned), all-ones, random } | 6 bin |

8.2. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song ptw_testplan_v2_2.docx cùng folder.