store_buffer (store_buffer)
Test Plan v2.2 — Bản OFFICIAL

Submodule store_buffer — thuộc chương 2 (Scalar processor CVA6).

DUT: openhwgroup/cva6 — module store_buffer

Ngày: 2026-06-01

1. Thông tin chung

| Module | store_buffer (store_buffer) |
| --- | --- |
| Vai trò | Submodule #26/24 trong chương 2 |
| Số tính năng | 7 feature |
| Số testcase | 7 TC (TC0 reset+smoke, TC1-TC2 directed, TC3-TC5 hard, TC6 random) |
| Phiên bản testplan | v2.2 OFFICIAL — directed liền mạch + reset-required tách riêng + output bin coverage |

2. Mục tiêu kiểm định

Mục tiêu của testplan là kiểm chứng đầy đủ 7 tính năng của store_buffer. Mỗi tính năng được cover bằng ≥1 phase trong các TC directed (TC1-TC2) — các bước trong cùng 1 TC liền mạch với connector luân chuyển (Tiếp theo / Sau đó / Kế tiếp / Tiếp tục), không lặp lại 'Sau reset' ở mọi bước. Tính năng còn được thử thách bởi các TC hard scenarios (TC3-TC5) chia 4 family — back-pressure & flow-control stress, exception/abort injection, race & interleaving nhiều feature, boundary value & overflow — và cover lại trong TC random sweep cuối (TC6). TC0 gồm 2 bước: bước 1 reset, bước 2 smoke kiểm tra môi trường kiểm tra cơ bản trước khi chạy directed test. Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra trong giao diện của DUT (Section 8.1), Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + các cross block-specific (Section 8.2).

Tiêu chí đậu (passing criteria):

• Tất cả TC directed pass (scoreboard không phát hiện sai lệch, assertion không fail).
  • TC random sweep đạt ≥95% coverage chức năng với phân phối đều.
  • Không có vi phạm giao thức bắt tay (valid/ready) trên các giao diện liên kết.
  • Mọi điểm cần làm rõ thêm với người viết spec đã được giải quyết trước khi sign-off.

3. Kiến trúc testbench

Môi trường kiểm tra cho store_buffer dùng phương pháp UVM với các thành phần chính:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Driver | Đưa kích thích vào DUT thông qua bus điều khiển ngõ vào (driver kích hoạt các tín hiệu mỗi cạnh lên xung nhịp). |
| Monitor | Quan sát các ngõ ra của store_buffer mỗi chu kỳ, đóng gói thành giao dịch và gửi sang scoreboard + coverage. |
| Sequencer + Sequences | Sinh chuỗi kích thích theo từng kịch bản TC (1 sequence class cho mỗi TC). |
| Scoreboard | Mô hình tham chiếu (shadow model) song song với DUT — đối chiếu mỗi quan sát + đếm pass/fail + log lỗi. |
| Coverage | Covergroup ghi nhận coverage chức năng và chéo theo Section 8. |
| Assertions | Module assertion (SVA) bind vào DUT, kiểm tra các thuộc tính timing then chốt (vd: pulse 1 chu kỳ, không glitch). |

4. Danh sách tính năng (Feature List)

Bảng dưới liệt kê toàn bộ 7 tính năng của store_buffer, đánh số F1.1..F1.7 theo thứ tự trong spec. Cột Section + Trang tham chiếu tới spec gốc (DSPcore(CVA6+ARA)_document.pdf — số trang in trong tài liệu, không phải PDF index).

| ID | Tính năng | Mô tả | Section | Trang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Speculative queue + commit queue tách biệt | Hai queue riêng: speculative chứa store đã execute chưa commit; commit chứa store đã commit, được phép drain xuống DCache. | §2.6.4.e.ix.iii | p.112 |
| F1.2 | Enqueue store mới khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ + tín hiệu sẵn sàng nhận | Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ assert và tín hiệu sẵn sàng nhận cho phép, store mới được ghi vào speculative queue. Entry lưu paddr, store data, byte enable và data_size. | §2.6.4.e.ix.iii | p.112-113 |
| F1.3 | commit_i → chuyển speculative → commit queue | Khi commit_i assert, entry ở speculative_read_ptr được copy sang commit_write_ptr. Entry speculative tương ứng bị clear valid. Pointer cập nhật. | §2.6.4.e.ix.iii | p.113 |
| F1.4 | Commit queue drain xuống DCache (data_we) | Nếu entry ở commit_read_ptr valid, req_port_o.data_req + data_we assert để phát DCache write. Khi DCache grant, entry commit clear và commit_read_ptr tăng. | §2.6.4.e.ix.iii | p.113 |
| F1.5 | Không chờ data_rvalid cho store | Store xem là hoàn tất khi DCache grant. data_rvalid không được dùng cho store drain. tín hiệu báo hết store chờ assert khi commit queue không còn entry. | §2.6.4.e.ix.iii | p.114 |
| F1.6 | Address checker page_offset cho hazard với load | So sánh page_offset_i[11:3] với address[11:3] của cả 2 queue và entry đang push. Match → page_offset_matches_o assert để load_unit stall. | §2.6.4.e.ix.iii | p.114 |
| F1.7 | Flush speculative queue (commit queue không bị flush) | Khi tín hiệu xóa nội bộ assert, speculative queue bị xóa: valid bit clear, write_ptr về read_ptr, status_cnt reset. Commit queue giữ nguyên (đã commit = architectural state). | §2.6.4.e.ix.iii | p.114 |

5. Chi tiết Testcase

5.1. TC0 — Reset + Smoke — khởi tạo store_buffer và kích hoạt F1.1 "Speculative queue + commit queue tách biệt"

Cover: F1.1

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kích hoạt tín hiệu reset trong 10 chu kỳ xung nhịp, sau đó giải phóng tín hiệu. | Mục đích: kiểm chứng store_buffer trở về trạng thái khởi tạo sau reset. Kỳ vọng: mọi ngõ ra ở giá trị mặc định (mức thấp); trạng thái nội bộ về reset; không có xung lạ trong 5 chu kỳ tiếp theo. |
| 2 | Sau reset xong, kích hoạt smoke test cho F1.1 "Speculative queue + commit queue tách biệt" theo kịch bản sau: Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng môi trường kiểm tra (driver → DUT → monitor → scoreboard) hoạt động và F1.1 phản hồi đúng ngay sau reset. Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Hai queue riêng: speculative chứa store đã execute chưa commit; commit chứa store đã commit, được phép drain xuống DCache. |

5.2. TC1 — Nhóm 1/2 — 4 feature (F1.1-F1.4)

Cover: F1.1, F1.2, F1.3, F1.4

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.1] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Hai queue riêng: speculative chứa store đã execute chưa commit; commit chứa store đã commit, được phép drain xuống DCache. |
| 2 | [Phase B — F1.2] Kích hoạt tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ và giữ ổn định. Quan sát tín hiệu sẵn sàng nhận từ phía đối tác và thời điểm bắt tay hoàn tất. | Mục đích: kiểm chứng giao thức bắt tay valid/ready. Kỳ vọng: Khi tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ assert và tín hiệu sẵn sàng nhận cho phép, store mới được ghi vào speculative queue. Entry lưu paddr, store data, byte enable và data_size. |
| 3 | [Phase C — F1.3] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Khi commit_i assert, entry ở speculative_read_ptr được copy sang commit_write_ptr. Entry speculative tương ứng bị clear valid. Pointer cập nhật. |
| 4 | [Phase D — F1.4] Tạo điều kiện để một lệnh đến vị trí hoàn tất ở đầu sổ điểm. Quan sát các tín hiệu hoàn tất + ghi thanh ghi/CSR tương ứng. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế hoàn tất lệnh. Kỳ vọng: Nếu entry ở commit_read_ptr valid, req_port_o.data_req + data_we assert để phát DCache write. Khi DCache grant, entry commit clear và commit_read_ptr tăng. |

5.3. TC2 — Nhóm 2/2 — 3 feature (F1.5-F1.7)

Cover: F1.5, F1.6, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Phase A — F1.5] Sau reset, ghi vào store_buffer các giá trị cụ thể để kích hoạt feature "Không chờ data_rvalid cho store": - commit_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - tín hiệu báo dữ liệu hợp lệ = 1 (kích hoạt (mức cao)) - valid_without_flush_i = 1 (kích hoạt (mức cao)) - paddr_i = 0x0000_0100 (địa chỉ mẫu word-aligned) Giữ các giá trị này ổn định trong ≥1 chu kỳ xung nhịp. Đọc các ngõ ra của store_buffer tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng feature "Không chờ data_rvalid cho store" hoạt động đúng với input đã ghi. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Store xem là hoàn tất khi DCache grant. data_rvalid không được dùng cho store drain. tín hiệu báo hết store chờ assert khi commit queue không còn entry. |
| 2 | [Phase B — F1.6] Tiếp theo, ghi vào store_buffer các thành phần để tính địa chỉ: - toán hạng A (base, từ thanh ghi) = 64'h8000_0000 - immediate = 0x100 - kích thước truy cập = word (4 byte) Đọc địa chỉ ảo + byte enable tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng cơ chế tính địa chỉ ảo + sinh byte enable. Kỳ vọng: địa chỉ = 0x8000_0100. byte enable = 4'b1111 (word). Hành vi: So sánh page_offset_i[11:3] với address[11:3] của cả 2 queue và entry đang push. Match → page_offset_matches_o assert để load_unit stall. |
| 3 | [Phase C — F1.7] Sau đó, kích hoạt tín hiệu xóa pipeline xung 1 chu kỳ. Quan sát các ngõ ra liên quan tại chu kỳ kế tiếp. | Mục đích: kiểm chứng tín hiệu xóa truyền đúng. Kỳ vọng (mô tả hành vi đúng): Khi tín hiệu xóa nội bộ assert, speculative queue bị xóa: valid bit clear, write_ptr về read_ptr, status_cnt reset. Commit queue giữ nguyên (đã commit = architectural state). |

5.4. TC3 — [Back-pressure & flow-control stress] Back-pressure ngõ ra — giữ ready phía downstream = 0

Cover: F1.5, F1.4, F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset, drive input valid liên tục trong khi giữ tín hiệu ready từ downstream = 0 trong 16 chu kỳ. | Mục đích: stress khả năng giữ payload. Kỳ vọng: ngõ ra valid ổn định = 1; payload không thay đổi; không xuất hiện xung giả. |
| 2 | Cho ready = 1; quan sát fire. | Kỳ vọng: handshake hoàn tất đúng 1 chu kỳ; payload truyền đi đúng. |

5.5. TC4 — [Exception/abort injection] Flush giữa tiến trình — abort mid-flow

Cover: F1.7

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khi DUT đang xử lý 1 giao dịch (sau khi nhận input), drive flush_i = 1 trong 1 chu kỳ. | Mục đích: kiểm chứng abort. Kỳ vọng: ngõ ra trở về trạng thái idle chu kỳ kế; không leak payload cũ; không có ngõ ra valid giả. |

5.6. TC5 — [Race & interleaving] Đồng thời 2 input port — kích hoạt cùng chu kỳ

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drive 2 input valid khác nguồn cùng chu kỳ với payload khác nhau. | Mục đích: cover xử lý song song. Kỳ vọng: theo priority spec, 1 nguồn được nhận trước; nguồn còn lại stall đúng (ready hạ); không trộn payload. |

5.7. TC6 — Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage)

Cover: ALL

| Bước | Hành động | Nội dung kiểm định |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sau reset + warmup, kích hoạt ngẫu nhiên các kích thích trong 2000-4000 chu kỳ với phân phối đều trên toàn bộ không gian đầu vào của store_buffer. Mỗi chu kỳ, scoreboard ghi lại quan sát + đối chiếu với mô hình tham chiếu. Trộn ngẫu nhiên các pattern đã định nghĩa trong các TCH (back-pressure, exception inject, race, boundary). | Mục đích: đóng coverage matrix cho toàn bộ 7 feature + 4 family hard scenarios. Kỳ vọng: scoreboard không phát hiện sai lệch; không có assertion fail; mỗi bin coverage (per_signal output + cross handshake) hit ≥1. |
| 2 | Ngẫu nhiên hóa tham số cấu hình (nếu DUT có) ở giữa chừng. Lặp lại 3 lần với 3 seed khác nhau. Cứ mỗi 200-500 chu kỳ chèn ngẫu nhiên: (a) ép ready downstream = 0 trong 4-16 chu kỳ; (b) flush_i = 1 xung 1 chu kỳ; (c) inject exception input nếu DUT có port exception. | Mục đích: cover tổ hợp cấu hình × feature × hard pattern. Kỳ vọng: coverage tích lũy ≥95% functional, ≥90% line/branch; per_signal output bins hit ≥1; cross handshake hit ≥80% cells hợp lệ. |
| 3 | Trộn ngẫu nhiên thứ tự kích hoạt feature (interleaving) — đặc biệt cặp feature dùng chung resource. Kích hoạt flush ngẫu nhiên mỗi 200-500 chu kỳ trong khi vẫn drive stimulus. | Mục đích: stress thứ tự + sự cố flush + race. Kỳ vọng: không vi phạm giao thức bắt tay valid/ready (cross handshake); không có dữ liệu kẹt; sau flush, DUT tiếp tục hoạt động đúng; không có ngõ ra valid giả. |

6. Ma trận Testcase × Feature

Dấu ✓ = TC cover feature đó. ALL = TC random sweep cover toàn bộ. Hàng cuối 'Σ TC cover' = số TC cover feature đó (cả ALL). Mục tiêu: mỗi feature có ≥2 TC cover (R10).

| TC | F1.1 | F1.2 | F1.3 | F1.4 | F1.5 | F1.6 | F1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC0 | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| TC1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |
| TC2 |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC3 |  |  |  | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| TC4 |  |  |  |  |  |  | ✓ |
| TC5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TC6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Σ TC cover | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |

✓ Mọi feature đều có ≥2 TC cover (đạt R10).

7. Rule Compliance

| Rule | Mô tả | Kiểm tra ở |
| --- | --- | --- |
| R1 | Mỗi feature có ≥1 phase directed trong TC tương ứng | TC1-TC2 |
| R2 | TC0 gồm 2 bước: bước 1 = reset, bước 2 = smoke kích hoạt F1.1 | TC0 |
| R3 | TC cuối = Random sweep all features + hard scenarios (đóng coverage) | TC6 |
| R4 | 1 TC directed ứng với 1 nhóm tính năng cùng chủ đề | TC1-TC2 |
| R5 | Cột Kiểm định luôn nêu Mục đích trước, Kỳ vọng sau | Toàn bộ TC |
| R6 | Mô tả feature: Tại sao → Là gì → Cơ chế (không có tên tín hiệu nội bộ) | Section 4 |
| R7 | Hard scenarios chia 4 family (back-pressure, exception, race, boundary), đánh số liên tục sau directed | TC3-TC5 |
| R8 | Coverage Functional phân hoạch bin theo từng ngõ ra (output interface) của DUT | Section 8.1 |
| R9 | Coverage Cross gồm handshake valid×ready×payload + cross block-specific | Section 8.2 |
| R10 | Mỗi feature có ≥2 TC cover (1 directed + ≥1 hard hoặc smoke). Random sweep cuối cover ALL | Section 6 — hàng Σ TC cover |

8. Coverage

8.1. Functional — bin theo output interface của DUT

Mỗi ngõ ra trong giao diện của store_buffer được phân hoạch thành các bin ý nghĩa (giá trị biên, signed-min/max, zero, all-ones, struct.valid, ...). Cột Bin liệt kê tập giá trị mong đợi cover; Cột Mục tiêu nêu số bin tối thiểu phải hit.

| Coverpoint | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cp_store_buffer_no_st_pending_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra no_st_pending_o (Commit queue rỗng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_store_buffer_store_buffer_empty_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra store_buffer_empty_o (Cả 2 queue rỗng) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_store_buffer_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra ready_o (Speculative queue còn chỗ) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_store_buffer_commit_ready_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra commit_ready_o (Commit queue còn chỗ) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_store_buffer_page_offset_matches_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra page_offset_matches_o (Có store entry trùng page offset) | {0, 1} + transition {0→1, 1→0} | 4 bin |
| cp_store_buffer_req_port_o | Phân hoạch giá trị ngõ ra req_port_o (DCache write request) | {struct.valid=0, struct.valid=1} × các sub-field then chốt theo định nghĩa struct 'dcache_req_i_t' | ≥3 bin |

8.2. Cross — handshake valid×ready×payload + block-specific

Cross handshake bao phủ 4 trạng thái {idle, downstream_wait, back-pressure, fire} trên từng giao diện valid/ready, kết hợp phân loại payload. Cross block-specific (nếu có) cover các tổ hợp đặc thù của block (op × result, predict × actual, ...).

| Cross | Mô tả | Bin | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| cx_store_buffer_main_handshake | Cross valid_i × ready_o × payload — bao phủ 4 trạng thái handshake và phân loại payload | { valid=0,ready=0 (idle), valid=0,ready=1 (downstream wait), valid=1,ready=0 (back-pressure), valid=1,ready=1 (fire) } × payload {zero, MSB-only, all-ones, random} từ main_payload | ≥16 bin (4×4 cross) |

8.3. Code

| Metric | Target |
| --- | --- |
| Line | ≥ 95% |
| Branch | ≥ 90% |
| Toggle | ≥ 90% |
| FSM | 100% state, ≥90% transition |

Tài liệu OFFICIAL — dùng cho review/PM/lead. Mô tả tự nhiên, không tham chiếu signal nội bộ. Bản chi tiết kỹ thuật (spec-traced) dành cho engineer kiểm tra nằm trong file song song store_buffer_testplan_v2_2.docx cùng folder.